Học Lập trình STM32

Ngày 1 (25/06/2026):

Dùng STM32F205RBT6

Chủ đề

Làm quen với vi điều khiển STM32F205RBT6, môi trường phát triển STM32CubeIDE và lập trình điều khiển LED bằng thư viện HAL.

Nội dung thực hiện

1. Tìm hiểu cấu trúc chương trình STM32

Làm quen với project được tạo bằng STM32CubeIDE.

Tìm hiểu hàm main().

Tìm hiểu vị trí viết chương trình trong vòng lặp while(1).

Tìm hiểu các hàm khởi tạo hệ thống:

- HAL_Init();

- SystemClock_Config();

- MX_GPIO_Init();

2. Điều khiển LED bằng hàm HAL_GPIO_TogglePin()

Thực hiện chương trình nhấp nháy LED bằng hàm đảo trạng thái GPIO.

Code:

while (1)

{

HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);

HAL_Delay(100);

}

Kết quả đạt được

- LED nhấp nháy liên tục.

- Hiểu nguyên lý đảo trạng thái chân GPIO.

- Hiểu vai trò của HAL_Delay() trong việc tạo khoảng thời gian giữa hai lần đổi trạng thái LED.

3. Điều khiển LED bằng HAL_GPIO_WritePin()

Thực hiện điều khiển LED bằng cách ghi trực tiếp mức logic HIGH và LOW.

Code:

while (1)

{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);

HAL_Delay(500);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);

HAL_Delay(500);

}

Kết quả đạt được

- LED sáng trong 500 ms và tắt trong 500 ms.

- Hiểu sự khác nhau giữa điều khiển trực tiếp mức logic và đảo trạng thái GPIO.

4. Bài tập Blink LED nhiều tốc độ

Thay đổi giá trị của HAL_Delay() để quan sát sự thay đổi tốc độ chớp của LED.

Ví dụ:

HAL_Delay(100);

HAL_Delay(300);

HAL_Delay(500);

HAL_Delay(1000);

Kết quả đạt được

- Quan sát được tốc độ chớp thay đổi theo giá trị thời gian trễ.

- Hiểu mối liên hệ giữa thời gian Delay và chu kỳ nhấp nháy LED.

5. Bài tập điều khiển hai LED luân phiên

Cấu hình hai chân GPIO Output và điều khiển hai LED sáng tắt xen kẽ.

Ví dụ:

while (1)

{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);

HAL_Delay(500);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);

HAL_Delay(500);

}

Kết quả đạt được

- Hai LED hoạt động luân phiên đúng yêu cầu.

- Biết cách điều khiển nhiều chân GPIO cùng lúc.

- Phát hiện và sửa lỗi ghép sai giữa GPIO_Port và GPIO_Pin.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu quy trình tạo Project STM32 bằng STM32CubeIDE.

- Hiểu cấu trúc chương trình chính của STM32.

- Hiểu ý nghĩa của vòng lặp while(1).

- Hiểu chức năng của HAL_GPIO_WritePin().

- Hiểu chức năng của HAL_GPIO_TogglePin().

- Hiểu chức năng của HAL_Delay().

- Biết cấu hình GPIO Output bằng STM32CubeMX.

- Biết nạp chương trình xuống board STM32F205RBT6 và kiểm tra kết quả.

Tổng kết

Trong ngày học đầu tiên đã xây dựng được lộ trình tự học STM32 theo hướng Mini Internship Task dựa trên giáo trình thực hành ARM KIT 01 và tài liệu nhật ký thực tập.

Hoàn thành các bài thực hành cơ bản gồm:

- Blink LED bằng HAL_GPIO_TogglePin().

- Blink LED bằng HAL_GPIO_WritePin().

- Blink LED với nhiều tốc độ khác nhau.

- Điều khiển hai LED hoạt động luân phiên.

Qua các bài thực hành đã nắm được nguyên lý điều khiển GPIO bằng thư viện HAL, hiểu cách chương trình thực thi trong vòng lặp while(1) và làm quen với phương pháp lập trình điều khiển ngoại vi trên STM32F205RBT6. Đồng thời biết cách xác định và khắc phục lỗi sai chân GPIO trong quá trình cấu hình và lập trình.

Ngày 2 (26/06/2026):

Chủ đề

Thực hành lập trình điều khiển nhiều LED trên board STM32F205RBT6, tìm hiểu phương pháp quản lý nhiều GPIO bằng mảng, làm quen với đọc trạng thái nút nhấn và xây dựng thuật toán điều khiển LED theo mô hình State Machine.

Nội dung thực hiện

1. Điều khiển 4 LED bằng GPIO Output

Ban đầu thực hiện điều khiển từng LED bằng cách sử dụng trực tiếp hàm HAL_GPIO_WritePin(). Mỗi lần chỉ có một LED sáng, các LED còn lại tắt để tạo hiệu ứng chạy qua lại.

Ví dụ:

//1000

HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_Port, LED2_Pin, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(LED3_GPIO_Port, LED3_Pin, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(LED4_GPIO_Port, LED4_Pin, GPIO_PIN_RESET);

HAL_Delay(100);

//0100

HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_Port, LED2_Pin, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(LED3_GPIO_Port, LED3_Pin, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(LED4_GPIO_Port, LED4_Pin, GPIO_PIN_RESET);

HAL_Delay(100);

Kết quả đạt được

- Điều khiển được nhiều LED bằng GPIO Output.

- Hiểu cách ghi mức logic HIGH và LOW lên từng chân GPIO.

- Quan sát được hiệu ứng LED chạy tuần tự.

2. Tìm hiểu GPIO Input và nút nhấn

Thực hiện tìm hiểu hai chế độ cấu hình điện trở kéo của chân GPIO:

Pull-down

- Không nhấn nút: mức logic 0.

- Nhấn nút: mức logic 1.

Pull-up

- Không nhấn nút: mức logic 1.

- Nhấn nút: mức logic 0.

Đồng thời tìm hiểu các hàm cơ bản của thư viện HAL:

HAL_GPIO_ReadPin();      // Đọc trạng thái chân GPIO

HAL_GPIO_WritePin();     // Ghi trạng thái chân GPIO

HAL_GPIO_TogglePin();    // Đảo trạng thái chân GPIO

Ví dụ đọc trạng thái chân:

GPIO_PinState state;

state = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0);

Kết quả đạt được

- Hiểu nguyên lý hoạt động của Pull-up và Pull-down.

- Biết lựa chọn cấu hình Input phù hợp với phần cứng.

- Phân biệt rõ giữa thao tác đọc, ghi và đảo trạng thái GPIO.

3. Điều khiển 8 LED bằng mảng (Array)

Sau khi điều khiển thủ công từng LED, tiến hành tối ưu chương trình bằng cách sử dụng mảng để quản lý toàn bộ các chân GPIO.

Khai báo mảng Port:

GPIO_TypeDef *ports[] =

{

GPIOA,

GPIOC,

GPIOC,

GPIOC,

GPIOC,

GPIOD,

GPIOD,

GPIOD

};

Khai báo mảng Pin:

uint16_t pins[] =

{

GPIO_PIN_8,

GPIO_PIN_9,

GPIO_PIN_8,

GPIO_PIN_7,

GPIO_PIN_6,

GPIO_PIN_15,

GPIO_PIN_14,

GPIO_PIN_13

};

Khai báo biến trạng thái:

uint8_t i = 0;

Thuật toán điều khiển:

Tắt toàn bộ LED bằng vòng lặp for.

Bật LED có chỉ số i.

Chờ 1000 ms.

Tăng chỉ số i.

Khi i == 8 thì quay lại LED đầu tiên.

Đoạn chương trình:

for(int j=0;j<8;j++)

{

HAL_GPIO_WritePin(ports[j],pins[j],GPIO_PIN_SET);

}

HAL_GPIO_WritePin(ports[i],pins[i],GPIO_PIN_RESET);

HAL_Delay(1000);

i++;

if(i==8)

{

i=0;

}

Kết quả đạt được

- LED sáng lần lượt từ LED1 đến LED8.

- Chương trình ngắn gọn hơn rất nhiều so với việc viết lặp từng lệnh.

- Hiểu phương pháp quản lý nhiều GPIO bằng dữ liệu.

4. Điều khiển LED chạy ngược

Thay đổi giá trị khởi tạo của biến chỉ số:

uint8_t i = 7;

Sau mỗi chu kỳ thực hiện:

i--;

Khi giá trị vượt khỏi phạm vi mảng:

if(i > 7)

{

i = 7;

}

Kết quả đạt được

- LED chạy từ LED8 về LED1.

- Hiểu hiện tượng Underflow của kiểu dữ liệu uint8_t.

5. Xây dựng hiệu ứng LED qua lại (Knight Rider)

Tiếp tục cải tiến thuật toán để LED di chuyển theo chu trình:

LED1 → LED2 → LED3 → ... → LED8 → LED7 → ... → LED1

Khai báo biến hướng:

int direction = 1;

Điều khiển hướng di chuyển:

if(direction == 1)

{

i++;

}

else

{

i--;

}

if(i == 7)

{

direction = -1;

}

if(i == 0)

{

direction = 1;

}

Kết quả đạt được

- Hiệu ứng LED chạy qua lại hoạt động đúng yêu cầu.

- Làm quen với mô hình điều khiển theo trạng thái (State Machine).

6. Tìm hiểu Timer cơ bản

Ngoài các bài tập LED, tiến hành tìm hiểu bộ định thời (Timer) trên STM32.

Các thanh ghi được tìm hiểu:

- PSC (Prescaler)

- ARR (Auto Reload Register)

- CNT (Counter)

Hiểu nguyên lý hoạt động:

- Bộ đếm CNT tăng từ 0 đến giá trị ARR.

- Khi CNT = ARR, Timer sinh sự kiện tràn và quay trở về 0.

- Thay đổi PSC và ARR sẽ làm thay đổi chu kỳ Timer.

Đồng thời phân biệt sự khác nhau giữa:

- HAL_Delay() (CPU phải chờ)

- Timer Polling (CPU kiểm tra cờ Timer)

- Timer Interrupt (CPU chỉ xử lý khi có ngắt)

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu nguyên lý hoạt động của GPIO Input và GPIO Output.

- Phân biệt Pull-up và Pull-down.

- Biết sử dụng HAL_GPIO_ReadPin(), HAL_GPIO_WritePin() và HAL_GPIO_TogglePin().

- Hiểu cấu trúc mảng (array) để quản lý nhiều LED.

- Sử dụng vòng lặp for để điều khiển nhiều GPIO.

- Hiểu chỉ số mảng (index) và cách truy cập dữ liệu.

- Phân biệt phép gán (=) và phép so sánh (==).

- Hiểu hiện tượng tràn và underflow của kiểu dữ liệu uint8_t.

- Làm quen với mô hình State Machine trong lập trình nhúng.

- Hiểu nguyên lý hoạt động của bộ Timer và các thanh ghi PSC, ARR, CNT.

Tổng kết

Hoàn thành các bài thực hành điều khiển LED từ mức cơ bản đến nâng cao trên board STM32F205RBT6. Chương trình đã được tối ưu từ cách điều khiển từng chân GPIO sang phương pháp sử dụng mảng kết hợp vòng lặp for, giúp giảm số lượng câu lệnh và dễ dàng mở rộng khi số lượng LED tăng lên.

Ngoài ra, đã nắm được nguyên lý đọc trạng thái nút nhấn, hiểu đặc tính Active Low của board ARM KIT, xây dựng thành công thuật toán điều khiển LED chạy xuôi, chạy ngược và chạy qua lại theo mô hình State Machine. Đồng thời bước đầu tìm hiểu bộ Timer của STM32, tạo nền tảng để thay thế HAL_Delay() bằng phương pháp Timer Polling trong các bài thực hành tiếp theo.

Ngày 3 (27/06/2026)

Chủ đề

Thực hành sử dụng Timer Polling và Timer Interrupt trên STM32F407VET6 để thay thế HAL_Delay(), tìm hiểu nguyên lý hoạt động của bộ Timer, cấu hình Timer trong STM32CubeMX và áp dụng vào chương trình điều khiển hiệu ứng Knight Rider.

Nội dung thực hiện

1. Tìm hiểu Timer cơ bản

Tiến hành cấu hình TIM1 trong STM32CubeMX và tìm hiểu các thành phần chính của bộ Timer.

- Các thanh ghi được tìm hiểu:

- PSC (Prescaler)

- ARR (Auto Reload Register)

- CNT (Counter)

Nguyên lý hoạt động:

- PSC chia tần số xung Clock.

- CNT tăng từ 0 đến giá trị ARR.

- Khi CNT đạt ARR, Timer sinh sự kiện tràn (Overflow), sau đó quay về 0.

Sử dụng chế độ Debug để quan sát trực tiếp giá trị Counter:

htim1.Instance->CNT

Đồng thời tìm hiểu cách tính PSC và ARR:

Timer Clock = Clock / (PSC + 1)

Ví dụ:

Clock = 16 MHz

PSC = 15999

↓

1 Tick = 1 ms

↓

ARR = 9

↓

Interrupt mỗi 10 ms

Kết quả đạt được

- Hiểu chức năng của các thanh ghi PSC, ARR và CNT.

- Biết cách tính PSC và ARR theo chu kỳ mong muốn.

- Quan sát trực tiếp Counter trong quá trình Debug.

- Hiểu nguyên lý hoạt động của Timer trên STM32.

2. Phân biệt HAL_Delay(), Timer Polling và Timer Interrupt

So sánh ba phương pháp tạo khoảng thời gian.

- HAL_Delay()

HAL_Delay(300);

Đặc điểm:

- CPU phải chờ trong suốt thời gian Delay.

- Không phù hợp khi cần xử lý nhiều công việc đồng thời.

- Timer Polling

Đọc giá trị Counter liên tục:

now = TIM1->CNT;

if(now >= 300)

{

...

}

Đặc điểm:

- CPU liên tục kiểm tra giá trị Counter.

- Không sử dụng Delay Blocking.

- Timer Interrupt

Khi CNT đạt ARR:

- Timer sinh Update Event.

- NVIC nhận yêu cầu ngắt.

- CPU tạm dừng chương trình hiện tại.

- HAL gọi Callback để xử lý công việc.

Sơ đồ hoạt động:

TIM1

│

▼

Update Event

│

▼

NVIC

│

▼

TIM1_UP_TIM10_IRQHandler()

│

▼

HAL_TIM_IRQHandler()

│

▼

HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()

│

▼

Code của người lập trình

Kết quả đạt được

- Hiểu sự khác nhau giữa HAL_Delay(), Timer Polling và Timer Interrupt.

- Hiểu vai trò của NVIC và Callback.

- Hiểu rằng Interrupt chỉ thay đổi cơ chế tạo thời gian, không thay đổi thuật toán.

3. Thực hành Timer Polling

Khởi động Timer:

HAL_TIM_Base_Start(&htim1);

Đọc Counter:

now = TIM1->CNT;

Kiểm tra thời gian:

if(now >= 300)

{

...

}

Sau khi hoàn thành một chu kỳ:

TIM1->CNT = 0;

Áp dụng vào chương trình Knight Rider đã xây dựng ở bài trước.

Kết quả đạt được

- Loại bỏ hoàn toàn HAL_Delay().

- Hiệu ứng LED hoạt động đúng bằng Timer Polling.

- Hiểu cách sử dụng Counter để tạo chu kỳ thực hiện công việc.

4. Thực hành Timer Interrupt

Khởi động Timer Interrupt:

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);

Đồng thời tìm hiểu ý nghĩa của hàm:

- HAL

- TIM

- Base

- Start

- IT (Interrupt)

Tự xây dựng Callback:

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

if(htim->Instance == TIM1)

{

// Code xử lý

}

}

Bên trong Callback thực hiện:

- Tắt toàn bộ LED.

- Bật LED theo biến chỉ số i.

- Cập nhật hướng chạy (direction).

- Kiểm tra biên để đổi chiều.

Đoạn chương trình:

for(int j = 0; j < 8; j++)

{

HAL_GPIO_WritePin(ports[j], pins[j], GPIO_PIN_SET);

}

HAL_GPIO_WritePin(ports[i], pins[i], GPIO_PIN_RESET);

if(direction == 1)

{

i++;

}

else

{

i--;

}

if(i == 8)

{

direction = -1;

i = 7;

}

if(i == -1)

{

direction = 1;

i = 0;

}

Kết quả đạt được

- Tự viết được Callback xử lý Timer Interrupt.

- Chuyển thành công thuật toán Knight Rider từ Polling sang Interrupt.

- Hiểu rằng phần thuật toán gần như giữ nguyên, chỉ thay đổi cơ chế tạo thời gian.

5. Hoàn thiện chương trình Knight Rider

Giữ nguyên thuật toán State Machine đã xây dựng trước đó và áp dụng cho cả hai phương pháp Timer Polling và Timer Interrupt.

Thuật toán điều khiển:

- Tắt toàn bộ LED.

- Bật LED hiện tại.

- Cập nhật hướng di chuyển.

- Đảo chiều khi đến hai đầu dãy LED.

Kết quả đạt được

- Hiệu ứng LED chạy qua lại hoạt động đúng với cả Polling và Interrupt.

- Hiểu cách tách thuật toán điều khiển khỏi cơ chế tạo thời gian.

- Củng cố tư duy lập trình theo State Machine.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu nguyên lý hoạt động của Timer trên STM32.

- Hiểu chức năng của các thanh ghi PSC, ARR và CNT.

- Biết cấu hình TIM1 trong STM32CubeMX.

- Biết tính toán PSC và ARR theo chu kỳ mong muốn.

- Biết khởi động Timer bằng HAL_TIM_Base_Start() và HAL_TIM_Base_Start_IT().

- Biết quan sát Counter bằng Debug.

- Phân biệt rõ HAL_Delay(), Timer Polling và Timer Interrupt.

- Hiểu vai trò của NVIC, Interrupt Handler và Callback.

- Biết sử dụng HAL_TIM_PeriodElapsedCallback().

- Biết kiểm tra Timer bằng:

if(htim->Instance == TIM1)

- Củng cố kiến thức về State Machine, Array, Index và xử lý vượt giới hạn mảng.

Tổng kết

Hoàn thành bài thực hành Timer Polling và Timer Interrupt trên STM32F407VET6. Đã cấu hình thành công TIM1, hiểu nguyên lý hoạt động của các thanh ghi PSC, ARR và CNT, biết sử dụng Counter để thay thế HAL_Delay() bằng phương pháp Timer Polling và tiếp tục chuyển sang Timer Interrupt.

Đồng thời đã hiểu rõ luồng xử lý từ Timer → NVIC → Interrupt Handler → HAL Callback, tự xây dựng thành công chương trình Knight Rider sử dụng Callback và nhận biết rằng Interrupt không làm thay đổi thuật toán điều khiển LED, mà chỉ thay đổi cách CPU biết "đã đến thời điểm thực hiện". Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục học External Interrupt (EXTI), UART, SPI, PWM, ADC và DMA trong các bài thực hành tiếp theo.

Ngày 4 (29/06/2026)

Chủ đề

Tìm hiểu cơ chế ngắt ngoài (External Interrupt - EXTI) trên STM32, cấu hình và phân tích luồng xử lý Interrupt trong HAL, đồng thời nghiên cứu kỹ thuật chống dội phím (Button Debounce) bằng Timer Interrupt kết hợp State Machine và Event-Driven.

Nội dung thực hiện

1. Tìm hiểu External Interrupt (EXTI)

Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của ngắt ngoài và so sánh với Timer Interrupt.

Sơ đồ hoạt động:

GPIO

↓

EXTI

↓

Pending Bit

↓

NVIC

↓

CPU

↓

IRQ Handler

↓

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()

↓

HAL_GPIO_EXTI_Callback()

↓

Application

Tìm hiểu các khái niệm:

- Rising Edge.

- Falling Edge.

- Pending Bit.

- Interrupt Priority.

- Vai trò của NVIC.

Kết quả đạt được

- Hiểu sự khác nhau giữa Timer Interrupt và External Interrupt.

- Hiểu EXTI chỉ sinh ngắt khi xuất hiện cạnh lên hoặc cạnh xuống.

- Hiểu Pending Bit dùng để báo sự kiện ngắt.

- Hiểu NVIC quyết định CPU có nhận Interrupt hay không.

2. Cấu hình EXTI bằng STM32CubeMX

Thực hiện cấu hình:

- PC7 → GPIO_EXTI7.

- External Interrupt Mode.

- Falling Edge Trigger.

- Enable EXTI9_5_IRQn trong NVIC.

Kết quả đạt được

- Biết cấu hình EXTI bằng STM32CubeMX.

- Hiểu vì sao PC7 sử dụng EXTI9_5_IRQn thay vì EXTI7_IRQn.

3. Đọc source HAL và luồng xử lý Interrupt

Đọc file:

stm32f4xx_it.c

Hàm IRQ:

void EXTI9_5_IRQHandler(void)

{

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_7);

}

Tiếp tục đọc source HAL:

void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)

{

if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != 0x00u)

{

__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);

HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);

}

}

Tìm hiểu:

- __HAL_GPIO_EXTI_GET_IT()

- __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT()

- HAL_GPIO_EXTI_Callback()

Đồng thời nghiên cứu:

__weak uint32_t HAL_GetTick(void)

{

return uwTick;

}

Hiểu mối liên hệ giữa:

- HAL_GetTick()

- uwTick

- SysTick Interrupt

- HAL_Delay()

Kết quả đạt được

- Hiểu luồng xử lý từ Hardware → HAL → Callback.

- Hiểu HAL kiểm tra và xóa Pending Bit trước khi gọi Callback.

- Hiểu cơ chế hoạt động của HAL_GetTick() và uwTick.

- Biết vì sao HAL_Delay() không được khuyến khích sử dụng trong ISR.

4. Tự xây dựng Callback cho EXTI

Tự tạo Callback:

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_7)

{

HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin);

}

}

Đồng thời tìm hiểu:

- Kiểm tra GPIO_Pin.

- Một Callback có thể phục vụ nhiều chân EXTI.

- GPIO_PIN_x là Bit Mask, không phải số thứ tự chân.

Kết quả đạt được

- Tự viết được Callback cho EXTI.

- Hiểu cách xác định nguồn tạo Interrupt.

- Hình thành tư duy đọc source HAL thay vì chỉ sử dụng API.

5. Tìm hiểu hiện tượng Button Bounce và Debounce

Tìm hiểu nguyên nhân xảy ra hiện tượng Mechanical Bounce của nút nhấn.

Mô hình:

Button

↓

Bounce

↓

EXTI

↓

Pending Bit

↓

NVIC

↓

CPU

↓

HAL_GPIO_EXTI_Callback()

Đồng thời nghiên cứu các phương pháp Debounce:

- Hardware Debounce.

- Software Debounce.

- Timer Debounce.

- Polling Debounce.

Kết quả đạt được

- Hiểu nguyên nhân tạo nhiều Interrupt khi nhấn Button.

- Phân biệt Hardware Debounce và Software Debounce.

- Hiểu vai trò của Timer trong việc xác nhận trạng thái ổn định của Button.

6. Thiết kế thuật toán Debounce

Xây dựng thuật toán Debounce trước khi lập trình.

Flowchart:

Button

↓

Timer Interrupt

↓

Đọc GPIO

↓

Đếm số lần ổn định

↓

Đủ thời gian Debounce

↓

Xác nhận Button

↓

Sinh Event

↓

while(1)

↓

Điều khiển LED

Áp dụng:

- Flag.

- Event.

- State Machine.

Kết quả đạt được

- Biết xây dựng thuật toán trước khi viết chương trình.

- Hiểu cách trao đổi dữ liệu giữa ISR và while(1) bằng Flag.

- Hiểu tư duy Event-Driven trong lập trình nhúng.

7. Thực hành Debounce bằng Timer Interrupt

Xây dựng chương trình chống dội phím bằng Timer Interrupt.

Khai báo:

#define DEBOUNCE_CNT 3

volatile uint8_t buttonEventFlag = 0;

volatile uint8_t stableCount = 0;

volatile int8_t buttonState = 0;

Khởi động Timer:

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);

Đọc trạng thái Button:

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET)

{

if(stableCount < DEBOUNCE_CNT)

{

stableCount++;

}

}

Xác nhận Button:

if(stableCount == DEBOUNCE_CNT && buttonState == 0)

{

buttonState = 1;

buttonEventFlag = 1;

}

Điều khiển LED:

if(buttonEventFlag)

{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);

}

else

{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);

}

Kết quả đạt được

- Thực hiện thành công Debounce bằng Timer Interrupt.

- Hiểu phương pháp Sampling để xác nhận trạng thái Button.

- Biết sử dụng Counter kết hợp State Machine để chống Bounce.

- Tách việc đọc phần cứng và xử lý ứng dụng theo mô hình Event-Driven.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu nguyên lý hoạt động của External Interrupt (EXTI).

- Phân biệt Timer Interrupt và External Interrupt.

- Hiểu Rising Edge, Falling Edge, Pending Bit và Interrupt Priority.

- Biết cấu hình EXTI bằng STM32CubeMX.

- Đọc và phân tích source stm32f4xx_it.c, HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler() và HAL_GetTick().

- Hiểu cơ chế hoạt động của HAL_GetTick(), uwTick và SysTick Interrupt.

- Biết vì sao không nên sử dụng HAL_Delay() trong ISR.

- Hiểu hiện tượng Mechanical Bounce và nguyên lý Software Debounce.

- Biết sử dụng volatile, Counter, State Machine và Event Flag trong lập trình nhúng.

- Hình thành tư duy thiết kế Firmware theo hướng Event-Driven, tách biệt Interrupt và Application.

Tổng kết

- Hoàn thành việc tìm hiểu và thực hành hai nội dung quan trọng của lập trình nhúng trên STM32 là External Interrupt (EXTI) và Button Debounce. Đã nắm được toàn bộ luồng xử lý ngắt từ phần cứng đến ứng dụng, biết cấu hình EXTI bằng STM32CubeMX, đọc và phân tích source HAL để hiểu cơ chế xử lý Interrupt, Pending Bit, Callback, HAL_GetTick() và uwTick.

- Bên cạnh đó, đã xây dựng và thực hành thành công thuật toán Debounce bằng Timer Interrupt theo phương pháp lấy mẫu (Sampling), sử dụng Counter, State Machine và Event Flag để xác nhận trạng thái nút nhấn trước khi xử lý ứng dụng. Qua đó hình thành tư duy thiết kế Firmware theo hướng Event-Driven, tách biệt rõ giữa ISR và chương trình chính, tạo nền tảng cho các bài học tiếp theo như Counter bằng EXTI, UART, SPI, PWM, ADC và DMA.

Ngày 5 (30/06/2026)

Chủ đề

Thực hành giao tiếp SPI trên STM32F207VCT6 để điều khiển IC dịch 74HC595 và LED 7 đoạn. Tìm hiểu phương pháp hiển thị LED 7 đoạn bằng bảng tra (Lookup Table), cơ chế hoạt động của SPI Hardware, Alternate Function, quá trình truyền dữ liệu qua HAL_SPI_Transmit() và đọc mã nguồn HAL để hiểu cách SPI thao tác với thanh ghi phần cứng.

Nội dung thực hiện

1. Tìm hiểu LED 7 đoạn bằng phương pháp tra bảng

Ôn lại nguyên lý LED 7 đoạn Common Anode:

- LED sáng = mức 0.

- LED tắt = mức 1.

- Thực hành xác định giá trị nhị phân và mã Hex cho từng số hiển thị.

Ví dụ bảng mã:

const uint8_t LEDCODE[] =

{

0x3F,0x06,0x5B,0x4F,

0x66,0x6D,0x7D,0x07,

0x7F,0x6F

};

Kết quả đạt được

- Hiểu nguyên lý Common Anode.

- Biết chuyển trạng thái LED sang mã nhị phân và Hex.

- Hiểu ý nghĩa của phương pháp Lookup Table.

2. Điều khiển 74HC595 bằng phương pháp Bit-banging

Thực hiện truyền từng bit bằng GPIO.

Ví dụ:

for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)

{

HAL_GPIO_WritePin(MOSI_GPIO_Port,

MOSI_Pin,

(GPIO_PinState)(LEDCODE[n] & (0x80 >> i)));

HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port,SCK_Pin,GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port,SCK_Pin,GPIO_PIN_RESET);

}

HAL_GPIO_WritePin(ST_CP_GPIO_Port,ST_CP_Pin,GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(ST_CP_GPIO_Port,ST_CP_Pin,GPIO_PIN_RESET);

Kết quả đạt được

- Hiểu vai trò của MOSI, SCK và ST_CP (RCK).

- Hiểu dữ liệu được dịch từng bit vào Shift Register.

- Hiểu lý do chỉ tạo xung ST_CP sau khi truyền đủ 8 bit.

3. Chuyển sang SPI Hardware

Thay thế toàn bộ quá trình tạo MOSI và SCK bằng SPI phần cứng.

Ví dụ:

HAL_SPI_Transmit(&hspi3,

(uint8_t *)&LEDCODE[n],

1,

HAL_MAX_DELAY);

HAL_GPIO_WritePin(ST_CP_GPIO_Port, ST_CP_Pin, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(ST_CP_GPIO_Port, ST_CP_Pin, GPIO_PIN_RESET);

Kết quả đạt được

Hiểu SPI Hardware tự tạo xung SCK và xuất dữ liệu MOSI.

Biết sự khác nhau giữa Bit-banging và SPI Hardware.

Hiểu CPU chỉ cần gửi một byte cho SPI Peripheral.

4. Tìm hiểu Alternate Function (AF)

Đọc Datasheet để tìm hiểu bảng Alternate Function của STM32F207.

Tìm hiểu cấu hình:

- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;

- GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF6_SPI3;

Kết quả đạt được

- Hiểu cơ chế Multiplexer của chân GPIO.

- Biết AF6 tương ứng với SPI3.

- Phân biệt GPIO Output và Alternate Function.

- Hiểu SPI3 giành quyền điều khiển PB3 (SCK) và PB5 (MOSI).

5. Đọc và phân tích mã nguồn HAL_SPI_Transmit()

Thực hiện phân tích hàm HAL_SPI_Transmit() trong thư viện HAL.

Các thành phần được tìm hiểu:

- SPI_DR (Data Register).

- SPI_SR (Status Register).

- Cờ TXE (Transmit Buffer Empty).

- Cờ BSY (Busy).

- Thanh ghi CR1.

Thuật toán truyền dữ liệu:

while còn byte

↓

Đợi TXE = 1

↓

Đọc dữ liệu tại pTxBuffPtr

↓

Ghi dữ liệu vào SPI_DR

↓

pTxBuffPtr++

↓

TxXferCount--

↓

Lặp lại

↓

Đợi BSY = 0

↓

Kết thúc

Kết quả đạt được

- Hiểu cách HAL ghi dữ liệu vào thanh ghi SPI_DR.

- Phân biệt vai trò của TXE và BSY.

- Hiểu CPU chỉ ghi dữ liệu, còn SPI Peripheral tự phát Clock và truyền dữ liệu.

- Làm quen với phương pháp đọc mã nguồn HAL để tìm hiểu bản chất hoạt động.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu cấu trúc và nguyên lý hoạt động của IC 74HC595.

- Hiểu vai trò của MOSI, SCK, ST_CP (RCK), Shift Register và Storage Register.

- Phân biệt Bit-banging và SPI Hardware.

- Hiểu cơ chế truyền dữ liệu theo chuẩn SPI.

- Biết cấu hình và ý nghĩa của Alternate Function (AF).

- Hiểu vai trò của SPI_DR, SPI_SR, CR1, TXE và BSY.

- Biết cách HAL_SPI_Transmit() hoạt động và giao tiếp với phần cứng SPI.

- Bước đầu làm quen với việc đọc mã nguồn thư viện HAL.

Tổng kết

Hoàn thành bài thực hành giao tiếp SPI với IC 74HC595 trên board STM32F207VCT6. Chương trình đã được tối ưu từ phương pháp điều khiển thủ công bằng GPIO (Bit-banging) sang sử dụng SPI Hardware thông qua HAL_SPI_Transmit(), giúp giảm đáng kể số lượng câu lệnh và tận dụng ngoại vi SPI của vi điều khiển.

Ngoài ra, đã hiểu cơ chế Alternate Function, biết cách đọc Datasheet để xác định chân SPI, phân tích được quá trình truyền dữ liệu qua các thanh ghi SPI_DR, SPI_SR, các cờ TXE, BSY và bước đầu đọc trực tiếp mã nguồn thư viện HAL. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục học các giao tiếp ngoại vi khác như UART, I2C, DMA và lập trình ở mức thanh ghi trong các bài thực hành tiếp theo.

Ngày 6 + 7 (01+02/07/2026)

Chủ đề

Thực hành điều khiển LED 7 đoạn bằng 74HC595 mắc nối tiếp (Cascade) trên STM32F103C8T6, refactor chương trình theo hướng Driver, mở rộng hiển thị từ 1 LED → 2 LED → 5 LED, hoàn thành chương trình đếm từ 00000 → 99999, đồng thời rèn luyện tư duy thiết kế Driver có khả năng mở rộng.

Nội dung thực hiện

1. Điều khiển 1 LED 7 đoạn bằng 74HC595

Thực hiện điều khiển LED 7 đoạn bằng phương pháp Bit-Banging thông qua ba chân GPIO:

- MOSI (DS)

- SCK (SH_CP)

- RCK (ST_CP)

Tạo bảng mã LED 7 đoạn:

const uint8_t LEDCODE[] =

{

0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,

0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F

};

Điều khiển từng bit:

HAL_GPIO_WritePin(MOSI_GPIO_Port,MOSI_Pin,

(data & (0x80 >> i)) ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port,SCK_Pin,GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port,SCK_Pin,GPIO_PIN_RESET);

Chốt dữ liệu:

HAL_GPIO_WritePin(RCK_GPIO_Port,RCK_Pin,GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(RCK_GPIO_Port,RCK_Pin,GPIO_PIN_RESET);

Kết quả đạt được

- Hiểu nguyên lý hoạt động của IC 74HC595.

- Hiểu chức năng của các chân DS, SH_CP, ST_CP.

- Hiển thị thành công số từ 0 đến 9 trên LED 7 đoạn.

2. Tìm hiểu nguyên lý mắc nối tiếp nhiều IC 74HC595

Thực hiện mở rộng từ 1 IC lên nhiều IC bằng cách sử dụng chân Q7'.

Sơ đồ kết nối:

STM32

│

MOSI

│

▼

74HC595 #1

│ Q7'

▼

74HC595 #2

│ Q7'

▼

74HC595 #3

...

Đồng thời tìm hiểu:

- Byte gửi đầu tiên sẽ được dịch đến IC ở xa MCU nhất.

- Byte gửi cuối cùng sẽ nằm ở IC gần MCU nhất.

Kết quả đạt được

- Hiểu cơ chế Cascade của 74HC595.

- Biết xác định thứ tự gửi dữ liệu dựa trên phần cứng thay vì học thuộc.

3. Refactor chương trình theo mô hình Driver

Tách phần truyền dữ liệu thành hàm riêng:

void ShiftOut(uint8_t data)

{

for(uint8_t i=0;i<8;i++)

{

HAL_GPIO_WritePin(...);

HAL_GPIO_WritePin(...);

HAL_GPIO_WritePin(...);

}

}

Hàm hiển thị chỉ còn nhiệm vụ điều khiển LED:

void LED_display(...)

{

ShiftOut(...);

ShiftOut(...);

HAL_GPIO_WritePin(RCK_GPIO_Port,RCK_Pin,GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(RCK_GPIO_Port,RCK_Pin,GPIO_PIN_RESET);

}

Kết quả đạt được

- Hiểu nguyên lý Single Responsibility Principle.

- Phân biệt Driver truyền dữ liệu và Driver hiển thị.

4. Mở rộng hiển thị từ 00 → 99

Thực hiện điều khiển hai LED 7 đoạn bằng hai IC 74HC595.

Tách số thành hàng chục và hàng đơn vị:

LED_display(i / 10, i % 10);

Đếm bằng vòng lặp:

for(uint8_t i=0;i<100;i++)

{

LED_display(i/10,i%10);

HAL_Delay(100);

}

Kết quả đạt được

- Hiển thị thành công từ 00 đến 99.

- Hiểu cách tách số bằng phép chia và chia lấy dư.

5. Mở rộng lên 5 LED 7 đoạn

Tiếp tục mắc nối tiếp tổng cộng 5 IC 74HC595.

Viết hàm hiển thị:

void LED_display(uint8_t van,

uint8_t nghin,

uint8_t tram,

uint8_t chuc,

uint8_t donvi)

Tách từng chữ số:

van   = i / 10000;

nghin = (i / 1000) % 10;

tram  = (i / 100) % 10;

chuc  = (i / 10) % 10;

donvi = i % 10;

Thực hiện đếm:

for(uint32_t i=0;i<99999;i++)

{

LED_display(van,nghin,tram,chuc,donvi);

HAL_Delay(10);

}

Kết quả đạt được

- Hiển thị thành công từ 00000 → 99999.

- Hiểu cách mở rộng số lượng IC 74HC595.

6. Tìm hiểu tư duy thiết kế Driver có khả năng mở rộng

Trong quá trình thực hiện, nhận ra hạn chế của API:

LED_display(van,

nghin,

tram,

chuc,

donvi);

Khi số LED tăng lên sẽ phải sửa:

- Prototype.

- Hàm định nghĩa.

- Tất cả vị trí gọi hàm.

Đồng thời tìm hiểu hướng thiết kế mới:

uint8_t digit[5];

Kết hợp:

for(...)

{

ShiftOut(...);

}

để xây dựng Driver có khả năng mở rộng cho N LED.

Kết quả đạt được

- Hiểu hạn chế của cách truyền nhiều tham số.

- Bắt đầu làm quen với tư duy Generic Programming và Data-driven Design.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu nguyên lý hoạt động của IC 74HC595.

- Hiểu chức năng DS, SH_CP, ST_CP, Q7', MR và OE.

- Hiểu cơ chế mắc nối tiếp (Cascade) nhiều 74HC595.

- Hiểu nguyên lý Bit-Banging để truyền dữ liệu.

- Hiểu cách tách số bằng phép chia (/) và chia lấy dư (%).

- Biết sử dụng kiểu dữ liệu phù hợp (uint8_t, uint32_t).

- Hiểu lợi ích của việc refactor chương trình.

- Làm quen với nguyên tắc Single Responsibility Principle.

- Hiểu cách thiết kế Driver theo hướng dễ bảo trì và mở rộng.

- Bước đầu tiếp cận tư duy Hardware Abstraction và Generic Programming trong lập trình nhúng.

Tổng kết

- Hoàn thành toàn bộ mục tiêu của buổi học với việc xây dựng thành công chương trình điều khiển 5 LED 7 đoạn thông qua 5 IC 74HC595 mắc nối tiếp, hiển thị dãy số từ 00000 đến 99999 bằng phương pháp Bit-Banging trên STM32F103C8T6.

- Trong quá trình thực hiện, chương trình được refactor từ một hàm hiển thị đơn giản sang cấu trúc có phân tách nhiệm vụ (ShiftOut() và LED_display()), giúp hiểu rõ hơn về thiết kế Driver trong hệ thống nhúng. Đồng thời, đã nắm được nguyên lý Cascade của 74HC595, phương pháp tách chữ số bằng phép chia và chia lấy dư, cũng như bắt đầu hình thành tư duy thiết kế Driver tổng quát để có thể mở rộng cho số lượng LED bất kỳ trong các bài học tiếp theo.

Ngày 8 (03/07/2026):

Chủ đề

Thực hành điều khiển LED 7 đoạn trên ARM KIT bằng phương pháp GPIO Bit-Banging kết hợp IC dịch 74HC595, khảo sát phần cứng, xây dựng driver điều khiển cơ bản và tìm hiểu nguyên lý quét LED (Multiplexing).

Nội dung thực hiện

1. Khảo sát phần cứng LED 7 đoạn trên ARM KIT

Tiến hành khảo sát từng bit điều khiển để xác định mối liên hệ giữa dữ liệu gửi vào 74HC595 và các đoạn LED thực tế.

Kết quả khảo sát:

Byte chọn LED:

const uint8_t LedSelect[5] =

{

0x08,   // LED1

0x10,   // LED2

0x20,   // LED3

0x40,   // LED4

0x80    // LED5

};

Mapping các đoạn LED:

Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0

c    g    b   dp    d    e    a    f

Kết quả đạt được

- Xác định được byte chọn từng LED.

- Xác định được thứ tự các đoạn LED trên ARM KIT.

- Hiểu mối liên hệ giữa dữ liệu nhị phân và trạng thái hiển thị LED.

2. Điều khiển 74HC595 bằng GPIO (Bit-Banging)

Ban đầu điều khiển trực tiếp từng bit bằng GPIO.

Ví dụ:

HAL_GPIO_WritePin(MOSI_GPIO_Port, MOSI_Pin, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port, SCK_Pin, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port, SCK_Pin, GPIO_PIN_RESET);

Sau mỗi bit dữ liệu đều tạo một xung Clock để dịch dữ liệu vào 74HC595.

Kết quả đạt được

- Hiểu nguyên lý hoạt động của chân MOSI, SCK và ST_CP.

- Hiểu quá trình Shift Register nhận từng bit dữ liệu.

3. Xây dựng bảng mã LED 7 đoạn

Từ kết quả khảo sát, xây dựng bảng mã hiển thị các số từ 0 đến 9.

const uint8_t LedCode[10] =

{

0xAF,

0xA0,

0x6E,

0xEA,

0xE1,

0xCB,

0xCF,

0xA2,

0xEF,

0xEB

};

Kết quả đạt được

- Hiển thị được các số từ 0 đến 9.

- Không cần gửi từng bit thủ công cho mỗi số.

4. Tối ưu chương trình bằng cách xây dựng Driver

Sau khi điều khiển từng bit thủ công, tiến hành tách chương trình thành các hàm chức năng.

Gửi một bit:

void SendBitLED(uint8_t bit);

Gửi một byte:

void SendByte(uint8_t data)

{

for(int i = 7; i >= 0; i--)

{

SendBitLED((data >> i) & 0x01);

}

}

Hiển thị một chữ số:

void DisplayDigit(uint8_t led, uint8_t number)

{

KhoidongLED();

SendByte(LedSelect[led]);

SendByte(LedCode[number]);

Ketthuc();

}

Kết quả đạt được

- Chương trình ngắn gọn và dễ mở rộng.

- Hiểu cách xây dựng driver điều khiển 74HC595 theo từng mức chức năng.

5. Tìm hiểu toán tử dịch bit

Sử dụng phép dịch bit để gửi dữ liệu từ Bit7 đến Bit0.

Ví dụ:

(data >> i) & 0x01

Kết quả đạt được

- Hiểu phép dịch phải (>>).

- Hiểu phép AND (&) để lấy từng bit.

- Hiểu quá trình gửi dữ liệu theo chuẩn MSB First.

6. Tìm hiểu nguyên lý quét LED (Multiplexing)

Thử nghiệm hiển thị:

DisplayDigit(0,1);

DisplayDigit(1,2);

DisplayDigit(2,3);

DisplayDigit(3,4);

DisplayDigit(4,5);

- => Quan sát thấy chỉ LED cuối cùng hiển thị.

Tiếp tục sử dụng Timer tạo khoảng trễ ngắn:

delay_ms(4);

giữa các lần hiển thị để thực hiện quét LED.

Kết quả đạt được

- Hiểu nguyên lý Multiplexing.

- Biết vì sao phải quét liên tục để hiển thị nhiều LED cùng lúc.

- Chuẩn bị nền tảng cho bài học sử dụng Timer để quét LED.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu nguyên lý hoạt động của IC dịch 74HC595.

- Hiểu phương pháp điều khiển 74HC595 bằng GPIO Bit-Banging.

- Khảo sát và xác định mapping LED trên ARM KIT.

- Xây dựng bảng mã LED 7 đoạn bằng dữ liệu thực nghiệm.

- Biết sử dụng phép dịch bit (>>) và phép AND (&) để xử lý dữ liệu.

- Xây dựng driver điều khiển gồm các hàm SendBitLED(), SendByte() và DisplayDigit().

- Hiểu sự khác nhau giữa điều khiển một LED và quét nhiều LED.

- Bước đầu kết hợp Timer Polling để tạo chu kỳ quét LED.

Tổng kết

- Hoàn thành việc khảo sát phần cứng LED 7 đoạn trên ARM KIT và xây dựng thành công driver điều khiển 74HC595 bằng phương pháp GPIO Bit-Banging. Chương trình được tối ưu từ việc gửi từng bit thủ công sang mô hình phân tầng gồm SendBitLED(), SendByte() và DisplayDigit(), giúp mã nguồn ngắn gọn, dễ đọc và thuận tiện mở rộng.

- Ngoài ra, đã tự xây dựng bảng mã hiển thị số 0–9 và bảng chọn LED dựa trên kết quả thực nghiệm, đồng thời hiểu được nguyên lý hoạt động của phép dịch bit, quá trình dịch dữ liệu vào Shift Register và cơ chế quét LED (Multiplexing). Việc bổ sung Timer Polling để tạo chu kỳ quét đã tạo nền tảng cho các bài học tiếp theo về hiển thị đồng thời nhiều LED 7 đoạn và chuyển sang sử dụng SPI phần cứng.

Ngày 9 (04/07/2026)

Chủ đề

Thực hành giao tiếp 74HC165 (đọc nút nhấn) và 74HC595 (điều khiển LED 7 đoạn) trên board STM32F407VET6, xây dựng thư viện điều khiển LED 7 đoạn, đọc nhiều nút nhấn theo phương pháp Shift Register và ứng dụng State Machine để lựa chọn chế độ hiển thị.

Nội dung thực hiện

1. Tìm hiểu giao tiếp với IC 74HC165 đọc nút nhấn

Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của IC 74HC165 (Parallel In – Serial Out), cách nạp trạng thái các nút nhấn và đọc dữ liệu từng bit thông qua chân MISO.

Các hàm được xây dựng:

- void LoadButton(void);

- void ClockPulse(void);

- uint8_t ReadBit(void);

- uint8_t Read74HC165(void);

Đọc toàn bộ 8 bit:

uint8_t data = Read74HC165();

Kiểm tra trạng thái nút:

uint8_t ButtonPressed(uint8_t data, uint8_t sw)

{

return ((data & ButtonMask[sw]) == 0);

}

Kết quả đạt được

- Đọc thành công dữ liệu từ IC 74HC165.

- Hiểu nguyên lý Parallel Load và Shift Out.

- Xây dựng được thư viện button.c để quản lý nút nhấn.

2. Xây dựng thư viện điều khiển LED 7 đoạn bằng 74HC595

Tiến hành xây dựng các hàm điều khiển LED 7 đoạn thông qua IC 74HC595.

Các hàm được sử dụng:

- SendBitLED();

- SendByte();

- KhoidongLED();

- Ketthuc();

- DisplayDigit();

- Hiển thị một LED:

- DisplayDigit(3,7);

Trong đó:

LED số 4 hiển thị số 7.

Kết quả đạt được

- Điều khiển được từng LED 7 đoạn độc lập.

- Hiểu cách gửi dữ liệu nối tiếp đến 74HC595.

- Hiểu cơ chế chọn LED và dữ liệu Segment.

3. Hiển thị nhiều LED theo phương pháp quét (Multiplexing)

Tìm hiểu nguyên lý quét nhiều LED 7 đoạn để tránh bật đồng thời tất cả các LED.

Xây dựng hàm:

void LED_display(...)

Ví dụ hiển thị:

LED_display(10,10,10,chuc,donvi);

Trong đó:

- Giá trị 10 được sử dụng để tắt LED không sử dụng.

- Hai LED cuối hiển thị giá trị hàng chục và hàng đơn vị.

Kết quả đạt được

- Hiểu nguyên lý quét LED 7 đoạn.

- Biết cách giảm số chân điều khiển bằng phương pháp Multiplexing.

- Biết tắt các LED không sử dụng để tránh sáng liên tục.

4. Hiển thị số đếm từ 00 đến 99

Ứng dụng phép chia và phép chia lấy dư để tách số.

Ví dụ:

int chuc  = (j / 10) % 10;

int donvi = j % 10;

Hiển thị:

LED_display(10,10,10,chuc,donvi);

Kết quả đạt được

- Hiển thị được số đếm trên LED 7 đoạn.

- Hiểu cách tách từng chữ số của một số nguyên.

- Làm quen với xử lý dữ liệu hiển thị.

5. Tìm hiểu Timer để tạo thời gian quét LED

Sử dụng Timer1 để tạo hàm delay phục vụ việc quét LED.

Ví dụ:

void delay_ms(uint16_t ms)

{

__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim1,0);

while(__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim1) < ms);

}

Đồng thời tìm hiểu ảnh hưởng của các thanh ghi: PSC, ARR đến tốc độ quét LED và thời gian hiển thị.

Kết quả đạt được

- Hiểu cách sử dụng Timer thay cho vòng lặp rỗng.

- Điều chỉnh được tốc độ quét LED.

- Phân biệt được Timer Delay và HAL_Delay().

6. Xây dựng chương trình lựa chọn chế độ bằng State Machine

Sử dụng biến trạng thái mode để lựa chọn chương trình thực hiện khi nhấn từng nút.

Ví dụ:

if(ButtonPressed(button,0))

{

mode = 1;

}

if(ButtonPressed(button,1))

{

mode = 2;

}

if(ButtonPressed(button,2))

{

mode = 3;

}

Điều khiển bằng switch-case:

switch(mode)

{

case 1:

...

mode = 0;

break;

case 2:

...

mode = 0;

break;

case 3:

...

mode = 0;

break;

default:

break;

}

Kết quả đạt được

- Hiểu cách xây dựng State Machine đơn giản.

- Tách riêng phần đọc nút và phần xử lý chương trình.

- Mỗi nút nhấn sẽ kích hoạt một chế độ hiển thị khác nhau.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu nguyên lý hoạt động của IC 74HC165 (Parallel In – Serial Out).

- Hiểu nguyên lý hoạt động của IC 74HC595 (Serial In – Parallel Out).

- Biết cách giao tiếp STM32 với Shift Register bằng GPIO.

- Xây dựng thư viện riêng cho Button và LED 7 đoạn.

- Hiểu phương pháp quét LED 7 đoạn (Multiplexing).

- Biết tách số thành hàng chục, hàng đơn vị để hiển thị.

- Hiểu cách sử dụng Timer để tạo thời gian quét LED.

- Biết sử dụng switch-case kết hợp biến trạng thái để xây dựng State Machine.

- Làm quen với cách tổ chức chương trình theo từng module (button.c, led7seg.c, main.c).

Tổng kết

- Hoàn thành việc xây dựng thư viện điều khiển 74HC165 và 74HC595, đọc trạng thái nhiều nút nhấn và điều khiển LED 7 đoạn trên board STM32F407VET6. Chương trình được tổ chức theo mô hình module hóa với các thư viện riêng cho Button và LED 7 đoạn, giúp mã nguồn dễ quản lý và mở rộng.

- Ngoài ra, đã thực hiện thành công hiển thị số đếm trên LED 7 đoạn bằng phương pháp quét (Multiplexing), sử dụng Timer để điều khiển tốc độ hiển thị và xây dựng mô hình State Machine đơn giản để lựa chọn các chế độ hoạt động thông qua các nút nhấn. Đây là nền tảng quan trọng cho các bài thực hành tiếp theo như chống dội phím (Debounce), Timer Interrupt và các ứng dụng điều khiển nhúng phức tạp hơn.

Ngày 10 (06/07/2026)

Chủ đề

Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của LCD 16x2 HD44780, phân biệt các thanh ghi và tín hiệu điều khiển, đồng thời bắt đầu thiết kế thư viện điều khiển LCD theo mô hình Driver trên STM32F407VET6 (ARM KIT).

Nội dung thực hiện

1. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của LCD HD44780

Tiến hành tìm hiểu cấu trúc bên trong của LCD HD44780, bao gồm:

- IR (Instruction Register)

- DR (Data Register)

- DDRAM

- CGRAM

- CGROM

- Address Counter (AC)

Hiểu chức năng của từng khối:

- IR dùng để nhận lệnh điều khiển LCD.

- DR dùng để nhận dữ liệu hiển thị.

- DDRAM lưu dữ liệu đang hiển thị.

- CGROM chứa bảng font ký tự mặc định.

- CGRAM dùng để tạo ký tự tùy chỉnh.

Kết quả đạt được

- Hiểu sự khác nhau giữa IR và DR.

- Phân biệt chức năng của DDRAM, CGROM và CGRAM.

- Hiểu dữ liệu hiển thị được lưu trong DDRAM thay vì CGROM.

2. Tìm hiểu các chân điều khiển của LCD

Thực hiện tìm hiểu chức năng của các chân:

- RS

- RW

- E

- D4~D7

Hiểu ý nghĩa các mức logic:

- RS = 0 → Instruction Register

- RS = 1 → Data Register

- RW = 0 → Write

- RW = 1 → Read

Đồng thời tìm hiểu vai trò của chân Enable (E):

Chuẩn bị dữ liệu

↓

Tạo xung E

↓

LCD chốt dữ liệu

Kết quả đạt được

- Hiểu ý nghĩa của RS, RW và E.

- Biết LCD chỉ đọc dữ liệu khi nhận xung Enable.

3. Tìm hiểu các lệnh cơ bản của HD44780

Tìm hiểu một số lệnh quan trọng:

- Clear Display (0x01)

- Return Home (0x02)

- Display ON/OFF

- Entry Mode Set

- Hiểu sự khác nhau giữa:

- Clear Display

- Return Home

- Display OFF

Kết quả đạt được

- Phân biệt lệnh xóa màn hình và đưa con trỏ về đầu.

- Hiểu Display OFF chỉ tắt hiển thị, không làm mất dữ liệu trong DDRAM.

4. Tìm hiểu giao tiếp LCD 4-bit

Dựa trên sơ đồ phần cứng của ARM KIT, xác định LCD được kết nối ở chế độ 4-bit.

Hiểu nguyên lý truyền dữ liệu:

Byte dữ liệu

↓

4 bit cao

↓

Enable

↓

4 bit thấp

↓

Enable

Ví dụ:

0x41

↓

0100

↓

0001

Kết quả đạt được

- Hiểu nguyên lý truyền dữ liệu ở chế độ 4-bit.

- Biết mỗi byte phải truyền thành hai lần gửi dữ liệu.

5. Thiết kế cấu trúc thư viện LCD

Tiến hành thiết kế thư viện theo mô hình module:

Core

│

├── lcd.c

├── lcd.h

│

└── main.c

Thiết kế các hàm Public:

- void lcd_init(void);

- void lcd_clear(void);

- void lcd_set_cursor(uint8_t row, uint8_t col);

- void lcd_putc(char c);

- void lcd_print(char *str);

Đồng thời xác định các hàm Private:

- static void lcd_send_cmd(uint8_t cmd);

- static void lcd_send_data(uint8_t data);

- static void lcd_write_bus(uint8_t value);

- static void lcd_enable_pulse(void);

Kết quả đạt được

- Hiểu cách phân chia Driver thành Public API và Private Function.

- Biết lý do không nên viết toàn bộ chương trình trong main.c.

6. Viết hàm tạo xung Enable

Tự xây dựng hàm tạo xung Enable:

static void lcd_enable_pulse(void)

{

HAL_GPIO_WritePin(E_GPIO_Port, E_Pin, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(E_GPIO_Port, E_Pin, GPIO_PIN_SET);

HAL_Delay(1);

HAL_GPIO_WritePin(E_GPIO_Port, E_Pin, GPIO_PIN_RESET);

}

Đồng thời tìm hiểu yêu cầu về thời gian giữ mức HIGH của chân Enable trước khi đưa xuống LOW.

Kết quả đạt được

- Hiểu quy trình tạo xung Enable.

- Biết vai trò của Delay trong quá trình LCD chốt dữ liệu.

7. Thiết kế hàm ghi dữ liệu lên Bus

Bắt đầu thiết kế hàm:

static void lcd_write_bus(uint8_t value);

Ôn lại kiến thức:

- Array

- Vòng lặp for

- Toán tử dịch bit >>

- Phép AND &

Thực hiện tách từng bit:

bit = (value >> i) & 0x01;

Ý tưởng điều khiển GPIO:

if(bit)

{

HAL_GPIO_WritePin(..., GPIO_PIN_SET);

}

else

{

HAL_GPIO_WritePin(..., GPIO_PIN_RESET);

}

Kết quả đạt được

- Hiểu cách lấy từng bit của một byte.

- Biết áp dụng kiến thức Array để điều khiển nhiều chân GPIO.

- Hiểu hướng xây dựng hàm điều khiển Bus dữ liệu của LCD.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu cấu trúc bên trong của LCD HD44780.

- Phân biệt IR, DR, DDRAM, CGRAM và CGROM.

- Hiểu chức năng của các chân RS, RW, E.

- Phân biệt các lệnh Clear Display, Return Home và Display ON/OFF.

- Hiểu nguyên lý giao tiếp LCD ở chế độ 4-bit.

- Biết quá trình truyền một byte gồm hai lần gửi 4 bit.

- Hiểu cách thiết kế Driver theo mô hình Public API và Private Function.

- Ôn tập và áp dụng Array, Bitwise (>>, &) để điều khiển Bus dữ liệu.

- Bước đầu hình thành tư duy thiết kế Driver thay vì chỉ viết chương trình trong main.c.

Tổng kết

- Hoàn thành giai đoạn tìm hiểu nền tảng của LCD HD44780 trên board ARM KIT sử dụng STM32F407VET6. Đã nắm được cấu tạo bên trong của LCD, chức năng của các thanh ghi và tín hiệu điều khiển, hiểu nguyên lý truyền dữ liệu ở chế độ 4-bit cũng như quy trình tạo xung Enable để LCD chốt dữ liệu.

- Ngoài ra, đã bắt đầu thiết kế thư viện điều khiển LCD theo mô hình Driver chuyên nghiệp với các hàm Public và Private, đồng thời vận dụng lại kiến thức về Array, GPIO và Bitwise để xây dựng hàm điều khiển Bus dữ liệu. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục hoàn thiện thư viện lcd.c và lcd.h trong các buổi học tiếp theo.

Ngày 11 (07/07/2026)

Chủ đề

Thiết kế và hoàn thiện Driver LCD HD44780 giao tiếp 4-bit, xây dựng Timer Driver theo mô hình Non-blocking, đồng thời bắt đầu thiết kế kiến trúc Application Layer cho dự án Stopwatch Pro theo chuẩn Embedded.

Nội dung thực hiện

1. Hoàn thiện Driver LCD HD44780

Hoàn thiện toàn bộ thư viện lcd.c và lcd.h theo kiến trúc Driver gồm Public API và Private Function.

Public API:

- void lcd_init(void);

- void lcd_clear(void);

- void lcd_set_cursor(uint8_t row, uint8_t col);

- void lcd_putc(char c);

- void lcd_print(char *str);

Private Function:

- static void lcd_send_cmd(uint8_t cmd);

- static void lcd_send_data(uint8_t data);

- static void lcd_send_byte(uint8_t value);

- static void lcd_write_bus(uint8_t nibble);

- static void lcd_enable_pulse(void);

Đã xây dựng thành công hàm xuất dữ liệu 4-bit:

static void lcd_write_bus(uint8_t nibble)

{

for (uint8_t i = 0; i < 4; i++)

{

uint8_t bit = (nibble >> i) & 0x01;

HAL_GPIO_WritePin(

ports[i],

pins[i],

(GPIO_PinState)bit);

}

}

Kết quả đạt được

- Hiểu nguyên lý truyền dữ liệu 4-bit.

- Biết sử dụng Bitwise (>>, &) để lấy từng bit.

- Xây dựng Driver theo mô hình Public API và Private Function.

2. Hoàn thiện quá trình khởi tạo LCD

Trong quá trình chạy thử, LCD chỉ hiển thị 16 ô vuông.

Đã xác định nguyên nhân là quá trình khởi tạo LCD 4-bit chưa đúng theo Datasheet HD44780.

Tiến hành sửa lcd_init() theo đúng trình tự:

lcd_write_bus(0x03);

lcd_enable_pulse();

lcd_write_bus(0x03);

lcd_enable_pulse();

lcd_write_bus(0x03);

lcd_enable_pulse();

lcd_write_bus(0x02);

lcd_enable_pulse();

Sau đó mới sử dụng:

lcd_send_cmd(0x28);

lcd_send_cmd(0x0C);

lcd_send_cmd(0x06);

lcd_send_cmd(0x01);

Kết quả đạt được

- LCD hiển thị thành công chuỗi ký tự.

- Hiểu sự khác nhau giữa quá trình Boot LCD và quá trình gửi lệnh thông thường.

- Biết cách Debug dựa trên hiện tượng hiển thị của LCD.

3. Tìm hiểu CGROM của HD44780

Tìm hiểu bảng mã ký tự tích hợp sẵn trong LCD.

Ví dụ:

'A'

↓

ASCII

↓

0x41

↓

LCD tra CGROM

↓

Hiển thị chữ A

Ví dụ sử dụng:

lcd_putc('A');

lcd_print("Hello");

Kết quả đạt được

- Hiểu CPU không tự vẽ ký tự.

- Hiểu quá trình chuyển đổi từ mã ASCII sang hình ảnh hiển thị trên LCD.

4. Thiết kế Timer Driver

Xây dựng Driver Timer theo hướng Non-blocking.

Các API được thiết kế:

void timer_init(void);

uint32_t timer_get_tick(void);

bool timer_expired(uint32_t *previous_tick,

uint32_t interval);

Hoàn thiện thuật toán:

bool timer_expired(uint32_t *previous_tick,

uint32_t interval)

{

uint32_t now = timer_get_tick();

if ((now - *previous_tick) >= interval)

{

*previous_tick = now;

return true;

}

return false;

}

Ví dụ sử dụng:

uint32_t last_tick = 0;

if(timer_expired(&last_tick, 10))

{

elapsed_ms += 10;

}

Kết quả đạt được

- Hiểu tư tưởng lập trình Non-blocking.

- Biết sử dụng Timer Polling thay cho HAL_Delay().

- Hiểu cách sử dụng Pointer trong thiết kế API Driver.

- Thiết kế được Driver có khả năng tái sử dụng cho nhiều ứng dụng.

5. Thiết kế kiến trúc Application

- Bắt đầu chuyển từ Driver sang Application.

- Thiết kế bộ khung của app_stopwatch.c.

Định nghĩa trạng thái:

typedef enum

{

STOPWATCH_STOP,

STOPWATCH_RUN,

STOPWATCH_PAUSE

} StopwatchState;

Thiết kế Public API:

- void app_stopwatch_init(void);

- void app_stopwatch_process(void);

Thiết kế Private Function:

- static void stopwatch_read_button(void);

- static void stopwatch_update_state(void);

- static void stopwatch_update_time(void);

- static void stopwatch_update_display(void);

- static void stopwatch_update_led(void);

Luồng xử lý:

while(1)

↓

app_stopwatch_process()

↓

stopwatch_read_button()

↓

stopwatch_update_state()

↓

stopwatch_update_time()

↓

stopwatch_update_display()

↓

stopwatch_update_led()

Kết quả đạt được

- Hiểu sự khác nhau giữa Driver và Application.

- Biết cách chia Application thành nhiều module nhỏ.

- Làm quen với mô hình Input → Process → Output.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu nguyên lý giao tiếp LCD HD44780 chế độ 4-bit.

- Hoàn thiện Driver LCD theo chuẩn Embedded.

- Hiểu quá trình khởi tạo LCD theo Datasheet.

- Hiểu cơ chế CGROM và bảng mã ASCII.

- Thành thạo Bitwise (>>, &) trong điều khiển Bus dữ liệu.

- Thiết kế API Driver theo hướng tái sử dụng.

- Hiểu Pointer khi truyền tham số bằng địa chỉ.

- Hiểu tư tưởng lập trình Non-blocking.

- Xây dựng Driver Timer với hàm timer_expired().

- Phân biệt rõ Driver Layer và Application Layer.

- Bắt đầu thiết kế kiến trúc phần mềm theo mô hình State Machine.

Tổng kết

- Hoàn thành việc xây dựng Driver LCD HD44780 từ đầu mà không sử dụng thư viện có sẵn, bao gồm toàn bộ quá trình truyền dữ liệu 4-bit, gửi lệnh, gửi dữ liệu và khởi tạo LCD theo đúng Datasheet. Đồng thời Debug thành công lỗi LCD chỉ hiển thị 16 ô vuông và hiểu rõ nguyên nhân cũng như quy trình khởi tạo đặc biệt của HD44780.

- Ngoài ra, đã thiết kế Timer Driver theo hướng Non-blocking với API timer_get_tick() và timer_expired(), tạo nền tảng cho các ứng dụng không sử dụng HAL_Delay(). Cuối buổi học, bắt đầu chuyển sang giai đoạn phát triển Application Layer, thiết kế kiến trúc của dự án Stopwatch Pro, phân tách rõ Driver và Application, chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình theo mô hình State Machine và kiến trúc phần mềm nhúng chuyên nghiệp.

Ngày 12 (08/07/2026)

Chủ đề

Thiết kế và hoàn thiện Mini Project Stopwatch theo kiến trúc nhiều tầng (Driver – Application – State Machine) trên board STM32F407VET6. Thực hành xây dựng ứng dụng đồng hồ bấm giờ sử dụng LCD HD44780, Button 74HC165, Timer Polling và LED Driver, đồng thời thực hiện quy trình debug phần mềm và phần cứng theo phong cách của kỹ sư Embedded.

Nội dung thực hiện

1. Xây dựng kiến trúc Application

Thiết kế module app_stopwatch với hai hàm Public API:

- void app_stopwatch_init(void);

- void app_stopwatch_process(void);

Xây dựng các hàm Private:

- static void stopwatch_read_button(void);

- static void stopwatch_update_state(void);

- static void stopwatch_update_time(void);

- static void stopwatch_update_display(void);

- static void stopwatch_update_led(void);

- static void stopwatch_reset(void);

Luồng xử lý:

while(1)

↓

app_stopwatch_process()

↓

Read Button

↓

Update State

↓

Update Time

↓

Update Display

↓

Update LED

Kết quả đạt được

- Thiết kế được Application theo kiến trúc nhiều tầng.

- Mỗi hàm đảm nhận một nhiệm vụ duy nhất (Single Responsibility).

- Tách biệt Driver và Application.

2. Thiết kế State Machine cho Stopwatch

Xây dựng State Machine với ba trạng thái:

typedef enum

{

STOPWATCH_STOP,

STOPWATCH_RUN,

STOPWATCH_PAUSE

} StopwatchState;

Chuyển trạng thái bằng nút nhấn:

STOP

↓

START

↓

RUN

↓

PAUSE

↓

RUN

↓

STOP

Đọc trạng thái nút thông qua Driver:

bool start  = ButtonPressed(button_data, BUTTON_START);

bool pause  = ButtonPressed(button_data, BUTTON_PAUSE);

bool stop   = ButtonPressed(button_data, BUTTON_STOP);

bool resume = ButtonPressed(button_data, BUTTON_RESUME);

Kết quả đạt được

- Xây dựng thành công State Machine cho ứng dụng Stopwatch.

- Không sử dụng các câu lệnh if lồng nhau phức tạp.

- Bắt đầu hình thành tư duy lập trình hướng trạng thái.

3. Xây dựng Timer Polling cho Stopwatch

Không sử dụng:

HAL_Delay();

Sử dụng Timer Driver:

if(timer_expired(&last_tick,100))

{

elapsed_ms += 100;

}

Kết quả đạt được

- Đồng hồ được cập nhật theo Timer Polling.

- Hiểu cách lập trình Non-blocking.

- Tách biệt Driver Timer với Application.

4. Hiển thị thời gian lên LCD

Chuyển đổi thời gian từ mili giây sang phút và giây:

seconds_total = elapsed_ms / 1000;

minutes = seconds_total / 60;

seconds = seconds_total % 60;

Chuyển đổi sang chuỗi ký tự:

buffer[0] = (minutes / 10) + '0';

buffer[1] = (minutes % 10) + '0';

buffer[2] = ':';

buffer[3] = (seconds / 10) + '0';

buffer[4] = (seconds % 10) + '0';

Hiển thị:

lcd_set_cursor(0,0);

lcd_print(buffer);

Hiển thị trạng thái:

STOP

RUN

PAUSE

Kết quả đạt được

- LCD hiển thị thời gian theo định dạng MM:SS.

- Hiểu cách chuyển đổi dữ liệu số sang chuỗi ASCII.

- Chỉ cập nhật LCD khi dữ liệu thay đổi nhằm giảm số lần ghi lên màn hình.

5. Debug phần mềm

Trong quá trình xây dựng Application, tiến hành sửa nhiều lỗi:

- Thiếu khai báo Prototype.

- Thiếu extern htim1.

- Sai thứ tự khai báo typedef enum.

- Khai báo biến trùng lặp.

- Thiếu tham số khi gọi lcd_print().

- Thiếu hàm led_loading().

- Sai cấu trúc file app_stopwatch.c.

Kết quả đạt được

- Hiểu cách đọc và xử lý Compiler Error.

- Phân biệt lỗi Compiler và Linker.

- Biết tổ chức mã nguồn theo chuẩn C.

6. Debug phần cứng Driver Button (74HC165)

Trong quá trình kiểm tra, phát hiện:

- Button luôn trả về sai trạng thái.

- State Machine chuyển trạng thái bất thường.

Nguyên nhân:

- Chân MISO được cấu hình là GPIO Output.

Cấu hình đúng:

MISO

↓

GPIO Input

Trong khi:

SCK

↓

GPIO Output

SH_LD

↓

GPIO Output

Kết quả đạt được

- Khắc phục thành công lỗi đọc nút nhấn.

- Hiểu hướng truyền dữ liệu của IC 74HC165.

- Nắm được quy trình debug từ hiện tượng → nguyên nhân → giải pháp.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu kiến trúc Driver – Application.

- Thiết kế Public API và Private Function.

- Xây dựng State Machine cho ứng dụng thực tế.

- Lập trình Timer Polling theo phương pháp Non-blocking.

- Chuyển đổi dữ liệu số sang chuỗi ký tự để hiển thị LCD.

- Hiểu nguyên tắc Single Responsibility.

- Biết cách đọc và xử lý Compiler Error, Linker Error.

- Hiểu quy trình debug phần mềm kết hợp kiểm tra phần cứng.

- Hiểu cấu hình GPIO Input/Output và hướng truyền dữ liệu của 74HC165.

Tổng kết

- Hoàn thành Mini Project Stopwatch trên STM32F407VET6 theo kiến trúc nhiều tầng gồm Driver và Application. Ứng dụng hỗ trợ các chức năng START, PAUSE, RESUME, STOP, sử dụng Timer Polling để cập nhật thời gian mà không dùng HAL_Delay() trong Application, đồng thời hiển thị thời gian và trạng thái lên LCD HD44780.

- Trong quá trình thực hiện đã tự thiết kế State Machine, xây dựng luồng xử lý chuẩn cho Application và thực hành quy trình debug từ Compiler, Linker đến phần cứng. Đặc biệt đã xác định và sửa thành công lỗi cấu hình chân MISO của IC 74HC165 (Output → Input), giúp Driver Button hoạt động chính xác. Qua dự án này, đã hình thành tư duy thiết kế firmware theo mô hình Driver → Application → State Machine, tạo nền tảng để tiếp tục phát triển các dự án phức tạp hơn như Digital Clock, Password Lock và Menu System.

Ngày 13 (09/07/2026):

Chủ đề

Thiết kế và hoàn thiện project Digital Clock trên STM32 theo kiến trúc phân tầng (Driver – Application), xây dựng State Machine, giao tiếp LCD, xử lý Button Event, Timer Polling và tích hợp toàn bộ hệ thống.

Nội dung thực hiện

1. Thiết kế kiến trúc phần mềm (Firmware Architecture)

Xây dựng cấu trúc project theo hướng tách module độc lập:

Drivers

│

├── button

├── lcd

├── led

└── timer

Application

│

├── clock

├── menu

├── ui

└── app_clock

Luồng xử lý chính:

main()

↓

app_clock_process()

↓

button_event_update()

↓

menu_process()

↓

clock_update()

↓

ui_update()

Kết quả đạt được

- Thiết kế firmware theo hướng phân tầng.

- Mỗi module chỉ đảm nhiệm một chức năng.

- Dễ bảo trì và mở rộng.

2. Thiết kế State Machine cho Digital Clock

Xây dựng các trạng thái:

typedef enum

{

MENU_NORMAL,

MENU_SET_HOUR,

MENU_SET_MINUTE,

MENU_SET_SECOND

} MenuState_t;

Thiết kế luồng chuyển trạng thái:

NORMAL

│

SET

▼

SET_HOUR

│

NEXT

▼

SET_MINUTE

│

NEXT

▼

SET_SECOND

│

NEXT

▼

NORMAL

Kết quả đạt được

- Hiểu cách xây dựng State Machine.

- Điều hướng giữa các trạng thái bằng Event.

3. Thiết kế Button Event

Tách việc đọc nút nhấn và sinh sự kiện thành module riêng.

Các Event:

typedef enum

{

MENU_EVENT_NONE,

MENU_EVENT_SET,

MENU_EVENT_NEXT,

MENU_EVENT_UP,

MENU_EVENT_DOWN

} MenuEvent_t;

Giải mã nút nhấn:

if(ButtonPressed(data,0))

{

current_event = MENU_EVENT_SET;

}

else if(ButtonPressed(data,1))

{

current_event = MENU_EVENT_NEXT;

}

else if(ButtonPressed(data,2))

{

current_event = MENU_EVENT_UP;

}

else if(ButtonPressed(data,3))

{

current_event = MENU_EVENT_DOWN;

}

Kết quả đạt được

- Tách Button Driver và Button Event.

- Menu không phụ thuộc trực tiếp phần cứng.

4. Thiết kế module Menu

Xây dựng các hàm xử lý theo từng trạng thái:

- static void menu_normal(MenuEvent_t event);

- static void menu_set_hour(MenuEvent_t event);

- static void menu_set_minute(MenuEvent_t event);

- static void menu_set_second(MenuEvent_t event);

Ví dụ:

static void menu_set_hour(MenuEvent_t event)

{

switch(event)

{

case MENU_EVENT_NEXT:

current_state = MENU_SET_MINUTE;

break;

default:

break;

}

}

Kết quả đạt được

- Hoàn thành Menu State Machine.

- Chỉ xử lý chuyển trạng thái, không xử lý nghiệp vụ.

5. Xây dựng Clock Module

Thiết kế cấu trúc thời gian:

typedef struct

{

uint8_t hour;

uint8_t minute;

uint8_t second;

} ClockTime_t;

Các API:

- clock_init();

- clock_update();

- clock_set_time();

- clock_get_time();

- clock_hour_up();

- clock_hour_down();

- clock_minute_up();

- clock_minute_down();

- clock_second_up();

- clock_second_down();

Ví dụ:

void clock_hour_up(void)

{

current_time.hour++;

if(current_time.hour >= 24)

{

current_time.hour = 0;

}

}

Kết quả đạt được

- Quản lý thời gian trong một module riêng.

- Hoàn thành API tăng/giảm giờ, phút, giây.

6. Thiết kế UI cho LCD

Tách phần hiển thị thành module riêng.

Các hàm:

- ui_show_normal();

- ui_show_set_hour();

- ui_show_set_minute();

- ui_show_set_second();

- ui_show_time();

- ui_show_status();

Hiển thị thời gian:

char str[16];

sprintf(str,

"%02d:%02d:%02d",

current_time.hour,

current_time.minute,

current_time.second);

lcd_set_cursor(0,0);

lcd_print(str);

Kết quả đạt được

- LCD hiển thị đúng định dạng HH:MM:SS.

- Hiển thị trạng thái SET HOUR, SET MINUTE, SET SECOND.

7. Thiết kế App Clock

app_clock.c đóng vai trò Application Controller.

Luồng xử lý:

button_event_update();

event = button_event_get();

menu_process(event);

switch(menu_get_state())

{

case MENU_NORMAL:

app_process_normal();

break;

case MENU_SET_HOUR:

app_process_set_hour(event);

break;

case MENU_SET_MINUTE:

app_process_set_minute(event);

break;

case MENU_SET_SECOND:

app_process_set_second(event);

break;

}

ui_update();

Kết quả đạt được

- Điều phối toàn bộ ứng dụng.

- Tách biệt Menu, Clock và UI.

8. Tìm hiểu Timer Polling

Xây dựng Timer Driver.

Các API:

timer_init();

timer_get_tick();

timer_expired();

Kiểm tra thời gian:

if(timer_expired(&last_tick,1000))

{

clock_update();

}

Đồng thời điều chỉnh cấu hình Timer:

- htim1.Init.Prescaler = 15999;

- htim1.Init.Period    = 0xFFFF;

Để Counter tăng mỗi: 1 ms

Kết quả đạt được

- Thay thế HAL_Delay() bằng Timer Polling.

- Hiểu mối quan hệ giữa PSC, ARR và CNT.

9. Integration và Debug

Tiến hành tích hợp toàn bộ các module:

- Button

- Button Event

- Menu

- Clock

- UI

- Timer

- LCD

Quá trình debug:

- Sửa lỗi sprintf().

- Sửa lỗi const char *.

- Khắc phục lỗi ký tự nhiễu trên LCD.

- Sửa lỗi undefined reference.

- Hoàn thiện kiến trúc module.

- Kiểm tra cấu hình Timer.

- Điều chỉnh Button Event theo thiết kế mới.

- Hoàn thiện luồng chuyển trạng thái và chức năng chỉnh giờ.

Kết quả đạt được

- Toàn bộ module liên kết thành một ứng dụng hoàn chỉnh.

- LCD hiển thị đúng giao diện Digital Clock.

- Chức năng chuyển chế độ và chỉnh thời gian hoạt động theo State Machine.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu cách thiết kế Firmware Architecture theo hướng phân tầng.

- Biết phân chia Driver và Application.

- Hiểu nguyên lý State Machine trong ứng dụng thực tế.

- Thiết kế API giữa các module.

- Tách Button Driver và Button Event.

- Xây dựng Menu Controller.

- Thiết kế Clock Module độc lập.

- Hiểu cách sử dụng Timer Polling thay cho HAL_Delay().

- Hiểu cách tính PSC, ARR và chu kỳ Timer.

- Biết quy trình Integration và Debug theo từng lớp: Hardware → Driver → Application → Logic.

Tổng kết

Hoàn thành phần lớn project Digital Clock trên STM32 theo mô hình firmware phân tầng. Đã xây dựng đầy đủ các module clock, menu, ui, button_event, timer và app_clock, đồng thời tích hợp chúng thành một hệ thống thống nhất. Thông qua quá trình debug và refactor, đã hiểu rõ cách tổ chức phần mềm nhúng theo hướng module hóa, cách xây dựng State Machine, thiết kế API giữa các tầng và sử dụng Timer Polling để quản lý thời gian thay cho HAL_Delay(). Project đã hình thành nền tảng cho các ứng dụng Embedded phức tạp hơn như Stopwatch, Alarm Clock và Menu System.

Ngày 14 (11/07/2026)

Chủ đề

Thiết kế và phát triển Alarm Clock trên STM32 theo kiến trúc phân tầng (Drivers/Application), xây dựng module alarm, mở rộng State Machine, tích hợp giao diện LCD và hoàn thiện quá trình tích hợp (Integration) giữa các module trong project Digital Clock.

Nội dung thực hiện

1. Thiết kế Alarm Module theo Information Hiding

Xây dựng module alarm độc lập với các module khác, áp dụng nguyên tắc Information Hiding. Chỉ cho phép truy cập dữ liệu thông qua API, không cho phép Application thao tác trực tiếp lên biến nội bộ.

Cấu trúc dữ liệu:

typedef struct

{

uint8_t hour;

uint8_t minute;

uint8_t enable;

} AlarmTime_t;

Biến nội bộ:

- static AlarmTime_t current_alarm;

- static uint8_t ringing;

Các API được xây dựng:

- void alarm_init(void);

- void alarm_update(void);

- void alarm_set_time(uint8_t hour, uint8_t minute);

- void alarm_get_time(AlarmTime_t *alarm);

- void alarm_enable(void);

- void alarm_disable(void);

- uint8_t alarm_is_ringing(void);

- void alarm_stop_ringing(void);

Kết quả đạt được

- Thiết kế module Alarm độc lập.

- Hiểu sự khác nhau giữa Configuration và Internal State.

- Áp dụng Information Hiding trong thiết kế Firmware.

2. Xây dựng thuật toán Alarm

Thực hiện xây dựng thuật toán kiểm tra thời gian hiện tại và kích hoạt báo thức khi thỏa điều kiện.

Thuật toán:

clock_get_time(&time);

if(current_alarm.enable == ALARM_DISABLE)

{

return;

}

if(current_alarm.hour != time.hour)

{

return;

}

if(current_alarm.minute != time.minute)

{

return;

}

if(time.second != 0)

{

return;

}

ringing = 1;

Kết quả đạt được

- Alarm chỉ kích hoạt đúng thời điểm cài đặt.

- Hiểu cách sử dụng nhiều điều kiện để kiểm tra trạng thái.

- Không lặp lại việc kích hoạt báo thức nhiều lần.

3. Điều khiển Buzzer và LED khi báo thức

Xây dựng cơ chế điều khiển đầu ra của Alarm thông qua trạng thái ringing.

if(alarm_is_ringing())

{

buzzer_on();

led_on();

}

else

{

buzzer_off();

led_off();

}

Đồng thời xây dựng hàm dừng báo thức khi người dùng nhấn bất kỳ nút nào.

if(event != MENU_EVENT_NONE)

{

alarm_stop_ringing();

}

Kết quả đạt được

- Buzzer và LED hoạt động theo trạng thái báo thức.

- Có thể dừng báo thức bằng thao tác của người dùng.

- Tách biệt xử lý Logic và điều khiển phần cứng.

4. Mở rộng Menu State Machine

Mở rộng State Machine từ chức năng chỉnh thời gian sang chức năng cài đặt báo thức.

Các trạng thái:

- MENU_NORMAL

- MENU_SET_TIME_HOUR

- MENU_SET_TIME_MINUTE

- MENU_SET_TIME_SECOND

- MENU_SET_ALARM_HOUR

- MENU_SET_ALARM_MINUTE

- MENU_SET_ALARM_ENABLE

Luồng chuyển trạng thái:

NORMAL

↓

TIME_HOUR

↓

TIME_MINUTE

↓

TIME_SECOND

↓

ALARM_HOUR

↓

ALARM_MINUTE

↓

ALARM_ENABLE

↓

NORMAL

Đồng thời refactor menu.c, loại bỏ các hàm xử lý riêng lẻ và quản lý toàn bộ bằng menu_process().

Kết quả đạt được

- Mở rộng State Machine thành công.

- Code ngắn gọn và dễ mở rộng hơn.

- Hiểu cách thiết kế State Machine theo hướng tổng quát.

5. Hoàn thiện Alarm API

Bổ sung các API phục vụ chỉnh giờ báo thức tương tự Clock Module.

- void alarm_hour_up(void);

- void alarm_hour_down(void);

- void alarm_minute_up(void);

- void alarm_minute_down(void);

Ví dụ:

void alarm_hour_up(void)

{

current_alarm.hour++;

if(current_alarm.hour >= 24)

{

current_alarm.hour = 0;

}

}

Kết quả đạt được

- API giữa Clock và Alarm thống nhất.

- Dễ tích hợp với Menu và Application.

- Hiểu nguyên tắc thiết kế API đồng nhất giữa các module.

6. Tích hợp Alarm vào Application Controller

Thực hiện tích hợp Alarm vào app_clock.c.

Luồng xử lý:

button_event_update()

↓

menu_process()

↓

clock_update()

↓

alarm_update()

↓

ui_update()

Đồng thời bổ sung các hàm:

- app_process_set_alarm_hour();

- app_process_set_alarm_minute();

- app_process_set_alarm_enable();

Kết quả đạt được

- Alarm được tích hợp vào Application.

- Application Controller quản lý toàn bộ luồng chương trình.

- Không truy cập trực tiếp dữ liệu giữa các module.

7. Thiết kế lại giao diện LCD

Thống nhất giao diện hiển thị giữa Digital Clock và Alarm Clock.

Chế độ NORMAL:

HH:MM:SS

DIGITAL CLOCK

Chế độ chỉnh Alarm:

06:30 ON

SET AL HOUR

06:30 ON

SET AL MIN

06:30 ON

SET ALARM

Đồng thời tìm hiểu cách xóa nội dung cũ trên LCD trước khi ghi chuỗi mới để tránh hiện tượng còn sót ký tự.

lcd_set_cursor(0,0);

lcd_print("                ");

lcd_set_cursor(0,0);

lcd_print(str);

Kết quả đạt được

- Thiết kế giao diện Alarm trực quan hơn.

- Hiểu cách cập nhật LCD HD44780.

- Phân biệt giao diện NORMAL và giao diện SET ALARM.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu nguyên tắc Information Hiding trong lập trình nhúng.

- Phân biệt Configuration và Internal State.

- Thiết kế API theo hướng Module độc lập.

- Xây dựng State Machine nhiều trạng thái.

- Thiết kế Firmware theo kiến trúc Driver/Application.

- Đồng bộ API giữa Clock và Alarm.

- Tích hợp nhiều module thông qua Application Controller.

- Hiểu nguyên lý cập nhật LCD HD44780 và xử lý ký tự còn dư.

- Thực hành Debug lỗi Compile, Linker và lỗi tích hợp (Integration).

Tổng kết

- Hoàn thành việc thiết kế và tích hợp Alarm Module vào project Digital Clock theo kiến trúc phần mềm phân tầng. Xây dựng đầy đủ API cho Alarm, bổ sung chức năng báo thức, điều khiển Buzzer và LED, mở rộng State Machine để hỗ trợ cài đặt giờ báo thức và tích hợp Alarm vào Application Controller.

- Ngoài ra, thực hiện refactor menu.c, thống nhất cách tổ chức API giữa Clock và Alarm, đồng thời thiết kế lại giao diện LCD cho chế độ cài đặt báo thức. Quá trình thực hiện cũng tập trung vào việc debug các lỗi tích hợp giữa các module và xử lý hiển thị trên LCD, tạo nền tảng để hoàn thiện Alarm Clock Version 1 và tiếp tục phát triển các tính năng nâng cao trong các bài thực hành tiếp theo.

Ngày 15 (13/07/2026)

Chủ đề

Hoàn thiện Alarm Clock Version 1 trên STM32, thiết kế và tích hợp module Alarm vào kiến trúc Digital Clock theo hướng phân tách Driver và Application, xây dựng State Machine cho Menu, hoàn thiện giao diện LCD, điều khiển Buzzer/LED và xử lý sự kiện tắt báo thức.

Nội dung thực hiện

1. Thiết kế và xây dựng Alarm Module

Xây dựng module alarm.c theo nguyên tắc Information Hiding, toàn bộ dữ liệu báo thức được quản lý nội bộ.

Khai báo cấu trúc:

typedef struct

{

uint8_t hour;

uint8_t minute;

uint8_t enable;

} AlarmTime_t;

Biến nội bộ:

- static AlarmTime_t current_alarm;

- static uint8_t ringing;

Các API được xây dựng:

- alarm_init();

- alarm_update();

- alarm_get_time();

- alarm_set_time();

- alarm_enable();

- alarm_disable();

- alarm_hour_up();

- alarm_hour_down();

- alarm_minute_up();

- alarm_minute_down();

- alarm_is_ringing();

- alarm_stop_ringing();

Kết quả đạt được

- Thiết kế module Alarm độc lập.

- Không phụ thuộc Button, LCD hay GPIO.

- Xây dựng API rõ ràng, dễ mở rộng.

2. Xây dựng thuật toán kiểm tra Alarm

Thực hiện xây dựng hàm alarm_update() để so sánh thời gian hiện tại với thời gian báo thức.

Thuật toán:

clock_get_time(&time);

if(current_alarm.enable == ALARM_DISABLE)

return;

if(current_alarm.hour != time.hour)

return;

if(current_alarm.minute != time.minute)

return;

if(time.second != 0)

return;

if(ringing)

return;

ringing = 1;

Kết quả đạt được

- Alarm chỉ kích hoạt khi đúng giờ và đúng phút.

- Chỉ báo một lần tại thời điểm giây bằng 0.

- Sử dụng Guard Clause giúp thuật toán ngắn gọn và dễ đọc.

3. Mở rộng Menu State Machine

Bổ sung các trạng thái mới cho Menu:

- MENU_SET_ALARM_HOUR

- MENU_SET_ALARM_MINUTE

- MENU_SET_ALARM_ENABLE

Cập nhật luồng chuyển trạng thái:

NORMAL

↓

SET HOUR

↓

SET MINUTE

↓

SET SECOND

↓

SET ALARM HOUR

↓

SET ALARM MINUTE

↓

SET ALARM ENABLE

↓

NORMAL

Kết quả đạt được

- Menu hỗ trợ cấu hình Alarm.

- Giữ nguyên mô hình State Machine.

- Không đưa logic Alarm vào Menu.

4. Tích hợp Alarm vào App Clock

Bổ sung xử lý Alarm trong app_clock_process().

Ví dụ:

switch(menu_get_state())

{

case MENU_SET_ALARM_HOUR:

app_process_set_alarm_hour(event);

break;

case MENU_SET_ALARM_MINUTE:

app_process_set_alarm_minute(event);

break;

case MENU_SET_ALARM_ENABLE:

app_process_set_alarm_enable(event);

break;

}

alarm_update();

if(alarm_is_ringing())

{

buzzer_on();

led_on();

}

else

{

buzzer_off();

led_off();

}

ui_update();

Kết quả đạt được

- Điều khiển Alarm thông qua App Clock.

- App Clock đóng vai trò điều phối giữa các module.

- Không làm mất tính độc lập của Alarm.

5. Hoàn thiện giao diện LCD

Mở rộng UI để hiển thị thông tin Alarm.

Giao diện:

HH:MM:SS

DIGITAL CLOCK

Khi chỉnh Alarm:

06:30 ON

SET AL HOUR

06:30 ON

SET AL MIN

06:30 ON

SET ALARM

Đồng thời xử lý lỗi hiển thị còn dư ký tự ("ONF") bằng cách ghi đè hoặc xóa dòng trước khi cập nhật.

Kết quả đạt được

- LCD hiển thị đúng Clock và Alarm.

- Khắc phục lỗi hiển thị ký tự dư.

- Cursor hoạt động đúng theo từng chế độ chỉnh sửa.

6. Hoàn thiện chức năng báo thức

Tích hợp điều khiển Buzzer và LED khi Alarm kích hoạt.

Xử lý tắt báo thức:

static void alarm_input_update(MenuEvent_t event)

{

if(!alarm_is_ringing())

return;

if(event != MENU_EVENT_NONE)

{

alarm_stop_ringing();

}

}

Kết quả đạt được

- Alarm phát tín hiệu khi đến giờ.

- Buzzer và LED hoạt động đúng.

- Người dùng có thể nhấn nút để tắt báo thức.

- Đồng hồ tiếp tục chạy sau khi tắt Alarm.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu cách thiết kế một module độc lập theo Information Hiding.

- Biết xây dựng API cho Application Module.

- Hiểu cách mở rộng State Machine khi thêm chức năng mới.

- Biết tích hợp nhiều module thông qua App Layer.

- Hiểu quy trình kiểm tra thời gian để kích hoạt Alarm.

- Phân biệt rõ Business Logic và Presentation (UI).

- Biết xử lý hiển thị LCD khi dữ liệu có độ dài thay đổi.

- Hiểu cách điều khiển Buzzer và LED thông qua trạng thái của Alarm.

- Làm quen với quy trình Debug Firmware theo từng module thay vì sửa đồng thời nhiều phần.

Tổng kết

Hoàn thành Alarm Clock Version 1 trên nền tảng STM32 HAL. Project đã được mở rộng từ Digital Clock thành đồng hồ báo thức với kiến trúc phân tầng rõ ràng giữa Driver và Application. Xây dựng thành công module Alarm độc lập, mở rộng Menu State Machine, hoàn thiện giao diện LCD và tích hợp chức năng báo thức bằng Buzzer và LED. Đồng thời xử lý các lỗi trong quá trình phát triển như hiển thị LCD, cập nhật giao diện, kích hoạt Alarm và tắt báo thức, giúp hiểu rõ hơn quy trình thiết kế, tích hợp và debug một ứng dụng Embedded theo phong cách dự án thực tế.

Ngày 16 +17 (14+15/07/2026)

Chủ đề

Tìm hiểu giao tiếp UART trên STM32 từ góc nhìn của Firmware Engineer. Học từ giao thức UART, kiến trúc phần cứng USART, đến cách HAL hoạt động bên trong thay vì chỉ sử dụng API. Bắt đầu phân tích UART_HandleTypeDef và chuẩn bị đọc source stm32f4xx_hal_uart.c.

Nội dung thực hiện

1. Tìm hiểu giao thức UART

Ôn tập và làm rõ các khái niệm cơ bản:

- UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter).

- USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter).

- TX, RX.

- Baud Rate.

- Start Bit.

- Stop Bit.

- Parity.

- Frame truyền dữ liệu.

- Idle Line.

Đồng thời giải thích nguyên nhân:

- Vì sao Idle luôn ở mức logic 1.

- Vai trò của Start Bit trong việc đồng bộ bên nhận.

- Hậu quả khi Start Bit bị nhiễu.

- Vì sao hai thiết bị vẫn phải dùng cùng Baud Rate mặc dù UART là giao tiếp Asynchronous.

Ví dụ cấu hình UART:

Baud Rate : 115200

Word Length : 8 Bits

Parity : None

Stop Bit : 1

Mode : TX/RX

Kết quả đạt được

- Hiểu nguyên lý truyền dữ liệu nối tiếp.

- Hiểu sự khác nhau giữa Idle, Start Bit và Stop Bit.

- Hiểu bản chất của Baud Rate.

- Phân biệt được giao tiếp đồng bộ và không đồng bộ.

2. Phân biệt UART và USART

Tìm hiểu sự khác nhau giữa UART và USART trên STM32.

UART:

- TX

- RX

USART ở chế độ Synchronous:

- TX

- RX

- CK

Hiểu được:

- Chữ S trong USART là Synchronous.

- USART có thể hoạt động ở hai chế độ:

  - Asynchronous (giống UART).

  - Synchronous (có thêm chân Clock).

Kết quả đạt được

- Phân biệt rõ UART và USART.

- Hiểu vai trò của chân CK.

- Biết rằng khi USART chạy ở chế độ UART thì chân CK không được sử dụng.

3. Tìm hiểu kiến trúc phần cứng USART

Phân tích đường đi của một byte dữ liệu từ RAM đến chân TX.

Luồng truyền dữ liệu:

RAM

↓

CPU

↓

USART Data Register

↓

Shift Register

↓

TX Pin

↓

UART Line

Ví dụ:

uint8_t ch = 'A';

HAL_UART_Transmit(&huart2, &ch, 1, 100);

Đồng thời tìm hiểu chức năng của:

- Data Register.

- Shift Register.

- Hiểu vì sao CPU chỉ ghi dữ liệu vào Data Register còn USART Hardware tự động phát từng bit ra chân TX.

Kết quả đạt được

- Hiểu CPU không trực tiếp phát từng bit.

- Hiểu vai trò của Data Register và Shift Register.

- Hình dung được đường đi của dữ liệu trong USART.

4. Tìm hiểu cờ TXE và TC

Thông qua mô hình Data Register và Shift Register, tìm hiểu hai cờ trạng thái quan trọng:

| TXE | Transmit Data Register Empty |
| --- | --- |
| TC | Transmission Complete |

Hiểu:

- TXE báo Data Register đã rỗng và có thể ghi byte mới.

- TC chỉ được thiết lập khi cả Data Register và Shift Register đều rỗng, đồng nghĩa toàn bộ frame đã truyền xong.

Ví dụ kiểm tra cờ:

while (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2, UART_FLAG_TXE) == RESET)

{

}

while (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2, UART_FLAG_TC) == RESET)

{

}

Kết quả đạt được

- Phân biệt TXE và TC.

- Hiểu thời điểm CPU có thể ghi byte tiếp theo.

- Hiểu cơ chế truyền liên tục của USART.

5. Tìm hiểu quá trình khởi tạo USART bằng CubeMX và HAL

Phân tích vai trò của hàm:

MX_USART2_UART_Init();

Hiểu rằng hàm này sẽ:

- Bật Clock cho USART.

- Cấu hình GPIO Alternate Function.

- Ghi Baud Rate.

- Cấu hình Stop Bit.

- Cấu hình Word Length.

- Cấu hình Parity.

- Enable Transmitter.

- Enable Receiver.

- Enable USART.

- Hiểu được toàn bộ cấu hình cuối cùng đều được ghi vào các thanh ghi của USART.

Kết quả đạt được

- Hiểu CubeMX chỉ sinh mã cấu hình.

- Biết HAL là lớp trung gian giữa Application và Registers.

- Hiểu mọi cấu hình cuối cùng đều nằm trong USART Registers.

6. Bắt đầu phân tích HAL Driver

Chuẩn bị chuyển sang đọc source:

stm32f4xx_hal_uart.c

Tìm hiểu:

UART_HandleTypeDef huart2;

và lời gọi:

HAL_UART_Transmit(&huart2,

(uint8_t *)"Hello",

5,

HAL_MAX_DELAY);

Hiểu:

- huart2 là một biến kiểu UART_HandleTypeDef.

- &huart2 là địa chỉ của Handle được truyền cho HAL.

- Handle dùng để quản lý một peripheral UART.

Kết quả đạt được

- Hiểu khái niệm Handle trong HAL.

- Hiểu lý do truyền địa chỉ (&huart2) thay vì truyền toàn bộ struct.

- Chuẩn bị nền tảng để đọc source HAL.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu giao thức UART.

- Phân biệt UART và USART.

- Hiểu nguyên lý hoạt động của Baud Rate.

- Hiểu Idle, Start Bit, Stop Bit và Parity.

- Hiểu kiến trúc phần cứng của USART.

- Phân biệt Data Register và Shift Register.

- Hiểu đường đi của dữ liệu từ RAM đến chân TX.

- Phân biệt TXE và TC.

- Hiểu vai trò của CubeMX, HAL và Registers.

- Hiểu UART_HandleTypeDef và khái niệm Handle trong HAL.

- Chuẩn bị phương pháp đọc source HAL theo hướng Firmware Engineer.

Tổng kết

- Hoàn thành giai đoạn học UART từ mức sử dụng API đến hiểu bản chất phần cứng USART trên STM32. Đã nắm được giao thức UART, sự khác nhau giữa UART và USART, kiến trúc truyền dữ liệu bên trong USART, vai trò của Data Register, Shift Register, các cờ TXE và TC, cũng như quá trình cấu hình USART thông qua CubeMX và HAL.

- Đồng thời bắt đầu chuyển sang giai đoạn phân tích nội bộ thư viện HAL bằng cách tìm hiểu UART_HandleTypeDef và cơ chế Handle của STM32 HAL. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục đọc source stm32f4xx_hal_uart.c, hiểu cách HAL hoạt động và tiến tới thiết kế Driver UART theo chuẩn Firmware Engineer.

Ngày 18 (16/07/2026):

Chủ đề

Tìm hiểu CAN cơ bản, so sánh CAN với UART, SPI và I2C, đồng thời hệ thống lại phương pháp học ngoại vi STM32 theo hướng Protocol → Peripheral → Register → HAL → Application. Ngoài ra, thống nhất cách học mới: luôn review kiến thức trước, sau đó mới giải thích nội dung mới và đặt câu hỏi kiểm tra.

Nội dung thực hiện

Tìm hiểu lý do CAN ra đời

- Ban đầu xác định CAN được sử dụng phổ biến trong ô tô. Sau đó làm rõ bản chất của CAN là giải quyết bài toán nhiều thiết bị cần giao tiếp với nhau trên cùng một đường truyền.

Ví dụ mô hình nhiều ECU:

- ECU động cơ

- ECU ABS

- ECU túi khí

- ECU điều hòa

- ECU đồng hồ

Nếu các ECU nối riêng từng cặp sẽ làm tăng:

- Số lượng dây

- Chi phí

- Độ phức tạp

- Khó khăn khi sửa chữa

CAN cho phép nhiều node cùng sử dụng chung một bus:

Node 1 ─┐

Node 2 ─┼──── CAN Bus

Node 3 ─┤

Node 4 ─┘

Kết quả đạt được

- Hiểu CAN không chỉ dành riêng cho ô tô.

- Hiểu CAN được thiết kế cho hệ thống có nhiều thiết bị giao tiếp chung.

- Nhận biết ưu điểm giảm số lượng dây và đơn giản hóa hệ thống.

- So sánh CAN với UART

- UART chủ yếu dùng để giao tiếp trực tiếp giữa hai thiết bị.

Thiết bị A ───── Thiết bị B

- CAN cho phép nhiều thiết bị cùng kết nối trên một bus.

Node 1

Node 2

Node 3

Node 4

│

CAN Bus

- Một số điểm khác nhau cơ bản:

| UART: | CAN: |
| --- | --- |
| - Point-to-Point - Thường chỉ có hai thiết bị - Không có cơ chế phân quyền truy cập bus - Không có mức ưu tiên bản tin | - Multi-node Bus - Nhiều thiết bị có thể truyền - Có Arbitration - Có ACK - Có mức ưu tiên Message |

Kết quả đạt được

- Hiểu CAN không phải là UART có tốc độ cao hơn.

- Phân biệt giao tiếp hai thiết bị và mạng nhiều node.

- Biết CAN có cơ chế ưu tiên và phân quyền truyền dữ liệu.

- So sánh CAN với SPI

- SPI hoạt động theo mô hình Master–Slave.

Master

/   |   \

Slave 1 Slave 2 Slave 3

Master tạo Clock và điều khiển quá trình truyền.

- CAN không có Master cố định.

Node 1

Node 2

Node 3

Node 4

│

CAN Bus

Mỗi node đều có thể bắt đầu truyền khi bus rảnh.

Kết quả đạt được

- Hiểu SPI phụ thuộc vào Master.

- Hiểu CAN không có Master cố định.

- Nhận biết sự khác nhau giữa mạng Master–Slave và Multi-master.

- So sánh CAN với I2C

- I2C sử dụng hai đường tín hiệu:

  - SDA

  - SCL

  - Các thiết bị được nhận biết bằng địa chỉ.

- CAN cũng cho phép nhiều thiết bị cùng kết nối, nhưng dữ liệu được tổ chức theo Message ID thay vì địa chỉ thiết bị nhận cụ thể.

| I2C: | Master → Địa chỉ Slave → Dữ liệu |
| --- | --- |
| CAN: | Node → Message ID → Dữ liệu |

Kết quả đạt được

- Hiểu I2C thường giao tiếp với thiết bị theo địa chỉ.

- Hiểu CAN truyền bản tin theo Message ID.

- Bước đầu phân biệt cách tổ chức dữ liệu của I2C và CAN.

- Liên hệ CAN với HAL và Register

Ban đầu chưa nhận thấy mối liên hệ giữa CAN và HAL. Sau đó hệ thống lại theo chuỗi xử lý chung của ngoại vi STM32.

UART:

Application

↓

HAL_UART_Transmit()

↓

USART Register

↓

USART Peripheral

↓

UART Protocol

CAN:

Application

↓

HAL_CAN_AddTxMessage()

↓

CAN Register

↓

CAN Peripheral

↓

CAN Protocol

Ví dụ các API HAL:

HAL_UART_Transmit(&huart1, pData, size, timeout);

HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1,

&txHeader,

txData,

&txMailbox);

Kết quả đạt được

- Hiểu CAN vẫn tuân theo kiến trúc HAL giống các ngoại vi khác.

- Nhận biết Application không thao tác trực tiếp với đường truyền.

- Hiểu HAL sử dụng Register để điều khiển Peripheral Hardware.

- Hệ thống UART đã học

Đã ôn lại chuỗi hoạt động của UART:

Application

↓

HAL_UART_Transmit()

↓

UART_HandleTypeDef

↓

Instance

↓

USART_TypeDef

↓

Data Register

↓

Shift Register

↓

TX Pin

↓

UART Line

Các cấu trúc và thanh ghi đã tìm hiểu:

typedef struct

{

__IO uint32_t SR;

__IO uint32_t DR;

__IO uint32_t BRR;

__IO uint32_t CR1;

__IO uint32_t CR2;

__IO uint32_t CR3;

__IO uint32_t GTPR;

} USART_TypeDef;

Trong UART Handle:

USART_TypeDef *Instance;

Ví dụ truy cập thanh ghi:

huart->Instance->DR = data;

Hoặc:

USART1->DR = 'A';

Ý nghĩa:

Base Address + Offset của DR = Địa chỉ thanh ghi DR

Kết quả đạt được

- Hiểu vai trò của UART_HandleTypeDef.

- Hiểu Instance lưu địa chỉ ngoại vi USART.

- Hiểu USART_TypeDef ánh xạ cấu trúc thanh ghi.

- Hiểu nguyên lý Memory-Mapped I/O.

- Phân biệt Data Register, Shift Register, TXE và TC

Khi CPU thực hiện:

USART1->DR = 'A';

CPU chỉ ghi dữ liệu vào Data Register.

Sau đó USART Hardware tự thực hiện:

Data Register

↓

Shift Register

↓

Start Bit

↓

Data Bits

↓

Stop Bit

↓

TX Pin

Phân biệt cờ:

TXE:

- Data Register rỗng

- Có thể ghi byte tiếp theo

TC:

- Data Register rỗng

- Shift Register rỗng

- Bit cuối cùng đã truyền xong

- HAL chờ TXE trong quá trình truyền nhiều byte để CPU có thể ghi byte tiếp theo trong khi USART vẫn đang truyền byte trước.

Ví dụ luồng truyền:

while (TxXferCount > 0U)

{

UART_WaitOnFlagUntilTimeout(huart,

UART_FLAG_TXE,

RESET,

tickstart,

Timeout);

huart->Instance->DR = *pData++;

TxXferCount--;

}

UART_WaitOnFlagUntilTimeout(huart,

UART_FLAG_TC,

RESET,

tickstart,

Timeout);

Kết quả đạt được

- Hiểu CPU không trực tiếp tạo từng bit UART.

- Hiểu USART Hardware truyền dữ liệu độc lập với CPU.

- Phân biệt chính xác TXE và TC.

- Hiểu lý do HAL chờ TXE trong vòng lặp và chờ TC ở cuối.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu lý do CAN ra đời.

- Phân biệt cơ bản CAN với UART, SPI và I2C.

- Hiểu mô hình Point-to-Point, Master–Slave và Multi-master Bus.

- Biết CAN có Arbitration, ACK và Message Priority.

- Hiểu CAN liên hệ trực tiếp với HAL và Register.

- Ôn lại UART_HandleTypeDef, USART_TypeDef và Instance.

- Hiểu Memory-Mapped I/O.

- Phân biệt Data Register và Shift Register.

- Phân biệt TXE và TC.

- Hiểu CPU và USART Hardware hoạt động song song.

Tổng kết

- Buổi học đã bước đầu tìm hiểu CAN và làm rõ sự khác nhau giữa CAN với UART, SPI và I2C. Qua đó nhận ra CAN là một mạng nhiều node có cơ chế phân quyền, ưu tiên bản tin và phát hiện lỗi, khác với giao tiếp Point-to-Point hoặc Master–Slave thông thường.

- Đồng thời đã hệ thống lại kiến thức UART từ Application xuống HAL, Handle, Register và Peripheral Hardware. Các khái niệm Instance, USART_TypeDef, Data Register, Shift Register, TXE và TC đã được liên kết thành một chuỗi hoạt động hoàn chỉnh.

- Ngoài kiến thức kỹ thuật, đã thống nhất lộ trình học các ngoại vi STM32 và thay đổi phương pháp hướng dẫn: luôn review trước, giải thích và demo đầy đủ rồi mới đặt một số câu hỏi checkpoint. Buổi tiếp theo sẽ tiếp tục đọc mã nguồn thật của HAL_UART_Transmit() và UART_WaitOnFlagUntilTimeout().

Ngày 19 (17/07/2026):

Chủ đề

Tìm hiểu chi tiết cơ chế hoạt động của HAL_UART_Transmit() trong STM32 HAL, phân tích mối quan hệ giữa Application → HAL Driver → Memory Mapped I/O → USART Hardware, hiểu cách HAL kiểm tra cờ trạng thái (TXE), cách truyền dữ liệu từ RAM vào thanh ghi DR và vai trò của phần cứng USART trong quá trình truyền UART.

Nội dung thực hiện

1. Phân tích cấu trúc hàm HAL_UART_Transmit()

Tìm hiểu các bước xử lý đầu tiên của hàm HAL_UART_Transmit().

Đoạn chương trình:

HAL_UART_Transmit(

UART_HandleTypeDef *huart,

const uint8_t *pData,

uint16_t Size,

uint32_t Timeout

);

Phân tích ý nghĩa các tham số:

- huart: Handle quản lý toàn bộ UART.

- pData: Con trỏ trỏ tới vùng dữ liệu cần truyền.

- Size: Số byte cần truyền.

- Timeout: Thời gian chờ khi UART bận.

Đồng thời tìm hiểu các biến quản lý trong Driver:

huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX;

huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;

huart->TxXferCount = Size;

Kết quả đạt được

- Hiểu vai trò của UART_HandleTypeDef.

- Phân biệt được tham số đầu vào và trạng thái nội bộ của Driver.

- Hiểu mục đích của gState, ErrorCode và TxXferCount.

2. Phân tích vòng lặp truyền dữ liệu

Tiến hành phân tích quá trình truyền từng byte trong HAL.

Đoạn chương trình:

while (huart->TxXferCount > 0U)

{

UART_WaitOnFlagUntilTimeout(

huart,

UART_FLAG_TXE,

RESET,

Timeout);

huart->Instance->DR = *pData++;

huart->TxXferCount--;

}

Tìm hiểu:

- TxXferCount lưu số byte còn lại cần truyền.

- Không giảm trực tiếp Size vì đây là tham số đầu vào.

- Driver sử dụng TxXferCount để quản lý tiến trình truyền.

Kết quả đạt được

- Hiểu cách HAL truyền từng byte.

- Phân biệt dữ liệu truyền và trạng thái truyền.

- Hiểu ý nghĩa của biến đếm trong Driver HAL.

3. Tìm hiểu cơ chế kiểm tra cờ TXE

Phân tích hàm:

UART_WaitOnFlagUntilTimeout(...)

và Macro:

__HAL_UART_GET_FLAG(huart, UART_FLAG_TXE)

Macro thực tế:

#define __HAL_UART_GET_FLAG(__HANDLE__, __FLAG__) \

(((__HANDLE__)->Instance->SR & (__FLAG__)) == (__FLAG__))

Tìm hiểu:

- SR là thanh ghi Status Register của USART.

- UART_FLAG_TXE là bit mask dùng để kiểm tra cờ TXE.

- HAL sử dụng phép AND để tách riêng bit TXE khỏi các bit trạng thái khác.

Ví dụ:

if (USART1->SR & USART_SR_TXE)

{

// DR đã trống

}

Kết quả đạt được

- Hiểu __HAL_UART_GET_FLAG() là Macro.

- Biết cách HAL đọc trực tiếp thanh ghi phần cứng.

- Hiểu kỹ thuật Bit Masking khi làm việc với Register.

4. Phân tích câu lệnh ghi dữ liệu vào DR

Tìm hiểu dòng lệnh quan trọng nhất trong quá trình truyền:

huart->Instance->DR = *pData++;

Phân tích:

*pData++;

được hiểu là:

*(pData++)

CPU thực hiện:

- Đọc dữ liệu tại địa chỉ pData.

- Ghi dữ liệu vào DR.

- Tăng con trỏ sang byte tiếp theo.

Ví dụ:

char msg[] = "ABC";

huart->Instance->DR = *pData++;

Lần lượt truyền:

'A'

'B'

'C'

Kết quả đạt được

- Hiểu sự khác nhau giữa *(pData++) và (*pData)++.

- Biết cách CPU đọc dữ liệu từ RAM.

- Hiểu quá trình ghi từng byte vào Data Register.

5. Tìm hiểu Memory Mapped I/O và vai trò của USART Hardware

Sau khi CPU thực hiện:

USART1->DR = 'A';

CPU kết thúc nhiệm vụ.

Phần cứng USART tiếp tục:

Data Register

↓

Shift Register

↓

Start Bit

↓

8 Data Bits

↓

Stop Bit

↓

TX Pin

CPU không trực tiếp tạo tín hiệu UART.

Kết quả đạt được

- Hiểu cơ chế Memory Mapped I/O.

- Phân biệt rõ trách nhiệm giữa CPU và USART Hardware.

- Hiểu dữ liệu được truyền từ RAM → DR → Shift Register → TX.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu cấu trúc và vai trò của UART_HandleTypeDef.

- Phân biệt Driver HAL và Hardware USART.

- Hiểu chức năng của gState, ErrorCode, TxXferCount.

- Hiểu cơ chế Polling trong HAL_UART_Transmit().

- Biết cách HAL kiểm tra cờ TXE bằng Macro __HAL_UART_GET_FLAG().

- Hiểu phép Bit Masking khi thao tác với thanh ghi.

- Phân biệt *(pData++) và (*pData)++.

- Hiểu cơ chế Memory Mapped I/O.

- Nắm được luồng truyền dữ liệu từ RAM đến chân TX thông qua Data Register và Shift Register.

Tổng kết

- Hoàn thành việc phân tích chi tiết hàm HAL_UART_Transmit() trong thư viện STM32 HAL, từ mức Application đến Hardware. Hiểu được cách Driver quản lý trạng thái truyền bằng gState, ErrorCode và TxXferCount, đồng thời nắm rõ cơ chế HAL kiểm tra cờ TXE thông qua Macro và thanh ghi SR.

- Bên cạnh đó, đã hiểu cách CPU đọc dữ liệu từ RAM bằng con trỏ pData, ghi từng byte vào thanh ghi DR bằng cơ chế Memory Mapped I/O, cũng như phân biệt rõ trách nhiệm giữa Firmware và USART Hardware trong quá trình truyền UART. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu HAL_UART_Receive(), truyền dữ liệu bằng Interrupt, DMA và xây dựng Driver UART ở mức chuyên sâu.

Ngày 20 +21 (18+20/07/2026):

Chủ đề

Hoàn thiện trò chơi Snake trên LCD 16x2 sử dụng STM32, điều chỉnh tốc độ di chuyển, kiểm tra và cải tiến kiến trúc chương trình, xây dựng chế độ rắn tự động tìm thức ăn bằng AI Level 3 và sử dụng nút nhấn để reset khi game kết thúc.

Nội dung thực hiện

- Điều chỉnh tốc độ di chuyển của rắn

- Ban đầu rắn di chuyển quá nhanh nên tiến hành thay đổi chu kỳ ngắt của TIM1.

Cấu hình Timer:

htim1.Init.Prescaler = 15999;

htim1.Init.Period = 799;

- Với Timer Clock khoảng 16 MHz:

Prescaler = 15999

→ Timer đếm với tần số 1000 Hz

Period = 799

→ Ngắt mỗi khoảng 800 ms

Một số mức tốc độ tham khảo:

htim1.Init.Period = 499;   // 500 ms

htim1.Init.Period = 799;   // 800 ms

htim1.Init.Period = 999;   // 1 giây

htim1.Init.Period = 1499;  // 1,5 giây

Kết quả đạt được

- Điều chỉnh được tốc độ rắn bằng Prescaler và Counter Period của TIM1.

- Hiểu mối liên hệ giữa Timer Clock, PSC và ARR.

- Biết chỉnh thông số trong file .ioc để tránh bị CubeMX ghi đè.

- Kiểm tra và cải tiến cấu trúc project

- Tiến hành kiểm tra toàn bộ project Snake và xác định một số điểm cần cải tiến.

Các cải tiến chính:

- Chỉ cho phép đổi hướng một lần trong mỗi bước di chuyển.

- Tăng chiều dài tối đa của rắn bằng số ô của bàn chơi.

- Di chuyển code vào vùng USER CODE để tránh bị CubeMX xóa.

- Kiểm tra con trỏ NULL.

- Chuẩn bị thêm debounce cho nút nhấn.

- Loại bỏ các biến không còn sử dụng.

Kích thước bàn chơi:

#define GRID_WIDTH  20

#define GRID_HEIGHT 4

Số ô tối đa:

#define MAX_SNAKE_LENGTH (GRID_WIDTH * GRID_HEIGHT)

Tương đương:

20 × 4 = 80 ô

Ví dụ kiểm tra con trỏ trong Button Adapter:

bool button_adapter_get_direction(SnakeDirection_t *direction)

{

if (direction == NULL)

{

return false;

}

uint8_t button_data = Read74HC165();

/* Xử lý nút nhấn */

}

Kết quả đạt được

- Project có cấu trúc rõ ràng và an toàn hơn.

- Hạn chế lỗi quay ngược hướng trong cùng một Timer tick.

- Rắn có thể đạt chiều dài tối đa bằng toàn bộ số ô trên bàn chơi.

- Hiểu vai trò của vùng USER CODE trong STM32CubeMX.

- Xây dựng chế độ rắn tự động tìm thức ăn

Thay vì điều khiển bằng nút nhấn, tiến hành thêm module AI riêng:

main

↓

snake_ai

↓

game

Tạo hai file:

- snake_ai.h

- snake_ai.c

API chính:

bool snake_ai_choose_direction(const Snake_t *snake,

const Food_t *food,

SnakeDirection_t *direction);

Trong vòng lặp chính, AI chọn hướng trước khi cập nhật game:

if (timer_adapter_poll())

{

SnakeDirection_t ai_direction;

if (snake_ai_choose_direction(game_get_snake(&game),

game_get_food(&game),

&ai_direction))

{

game_set_direction(&game, ai_direction);

}

game_update(&game);

fb_clear();

snake_renderer_draw(game_get_snake(&game));

food_renderer_draw(game_get_food(&game));

render_update();

lcd_renderer_update();

}

Kết quả đạt được

- Rắn không còn cần nút nhấn để điều khiển hướng.

- AI tự động xác định hướng đi tới thức ăn.

- Module AI được tách riêng, không làm thay đổi cấu trúc của Game.

- Nâng cấp AI lên Level 3

- AI được nâng cấp từ phương pháp Greedy đơn giản lên chiến lược kết hợp BFS và Virtual Snake.

Quy trình hoạt động:

BFS tìm đường ngắn nhất tới thức ăn

↓

Giả lập Virtual Snake đi theo đường đó

↓

Giả lập ăn thức ăn

↓

Kiểm tra đầu rắn còn đường tới đuôi không

↓

Có đường → đi ăn

Không có → đi theo đuôi

Không tới được đuôi → chọn vùng trống lớn nhất

BFS sử dụng hàng đợi để tìm đường:

uint16_t queue[AI_CELL_COUNT];

bool visited[AI_CELL_COUNT];

int16_t parent[AI_CELL_COUNT];

Sao chép rắn thật thành Virtual Snake:

Snake_t virtual_snake;

virtual_snake = *snake;

Giả lập rắn di chuyển:

snake_set_direction(&virtual_snake, next_direction);

snake_move(&virtual_snake);

Sau khi đến thức ăn:

snake_grow(&virtual_snake);

Kiểm tra đường từ đầu đến đuôi:

if (ai_virtual_snake_can_reach_tail(&virtual_snake))

{

*direction = food_direction;

return true;

}

Nếu đường tới thức ăn không an toàn, AI tìm đường tới đuôi:

ai_find_path(snake,

tail_target,

true,

tail_path,

&tail_path_length);

Nếu không tìm được cả thức ăn và đuôi, AI chọn hướng có vùng trống lớn nhất:

uint8_t reachable_space =

ai_count_reachable_space(snake, candidate);

Kết quả đạt được

- AI biết tìm đường ngắn nhất bằng BFS.

- AI không chỉ lao trực tiếp vào thức ăn.

- Có thể giả lập trước kết quả sau khi ăn.

- Hạn chế trường hợp rắn tự nhốt mình.

- Có chiến lược dự phòng là đi theo đuôi hoặc chọn vùng trống lớn nhất.

- Không sử dụng malloc() và không dùng đệ quy, phù hợp với hệ thống nhúng.

- Sử dụng nút nhấn để reset game

Sau khi chuyển sang chế độ tự động, nút nhấn không còn dùng để điều khiển rắn mà được sử dụng để reset khi:

- Rắn chết.

- Rắn đạt chiều dài tối đa.

- Game đã hoàn thành.

Thêm hàm reset:

static void app_reset_game(void)

{

game_init(&game);

fb_clear();

snake_renderer_draw(game_get_snake(&game));

food_renderer_draw(game_get_food(&game));

render_update();

lcd_renderer_update();

}

Thêm API kiểm tra trạng thái game:

bool game_is_over(const Game_t *game)

{

if (game == NULL)

{

return true;

}

return !game->snake.alive;

}

bool game_is_completed(const Game_t *game)

{

if (game == NULL)

{

return false;

}

return snake_get_length(&game->snake) >= MAX_SNAKE_LENGTH;

}

Xử lý trong vòng lặp chính:

while (1)

{

if (game_is_over(&game) ||

game_is_completed(&game))

{

SnakeDirection_t unused_direction;

if (button_adapter_get_direction(&unused_direction))

{

app_reset_game();

while (button_adapter_get_direction(&unused_direction))

{

HAL_Delay(10);

}

}

continue;

}

if (timer_adapter_poll())

{

SnakeDirection_t ai_direction;

if (snake_ai_choose_direction(game_get_snake(&game),

game_get_food(&game),

&ai_direction))

{

game_set_direction(&game, ai_direction);

}

game_update(&game);

fb_clear();

snake_renderer_draw(game_get_snake(&game));

food_renderer_draw(game_get_food(&game));

render_update();

lcd_renderer_update();

}

}

Kết quả đạt được

- Khi game kết thúc, AI dừng hoạt động.

- Màn hình giữ nguyên trạng thái cuối.

- Nhấn nút để khởi tạo lại trò chơi.

- Sau khi reset, AI tiếp tục tự động chơi.

- Có cơ chế chờ nhả nút để tránh reset nhiều lần liên tiếp.

Kiến thức tiếp thu

- Hiểu cách điều chỉnh tốc độ bằng Timer TIM1.

- Biết tính chu kỳ Timer dựa trên Prescaler và Counter Period.

- Biết tổ chức chương trình theo nhiều tầng: Game, AI, Renderer, Graphics Engine và Driver.

- Biết xây dựng thuật toán BFS trên lưới.

- Hiểu khái niệm Virtual Snake để giả lập trạng thái tương lai.

- Biết kiểm tra đường thoát từ đầu đến đuôi để hạn chế tự mắc kẹt.

- Biết sử dụng Flood Fill hoặc BFS để đánh giá vùng trống.

- Biết thiết kế nút nhấn làm chức năng reset thay vì điều khiển hướng.

- Hiểu cách giới hạn chiều dài rắn theo kích thước bàn chơi.

- Tiếp tục rèn luyện cách viết chương trình nhúng không dùng cấp phát động và không dùng đệ quy.

Tổng kết

- Hoàn thiện trò chơi Snake tự động trên LCD 16x2 sử dụng STM32. Chương trình đã được điều chỉnh tốc độ phù hợp, cải tiến cấu trúc module và loại bỏ việc điều khiển rắn bằng nút nhấn.

- AI được nâng cấp lên Level 3, kết hợp BFS để tìm đường, Virtual Snake để giả lập việc ăn thức ăn, kiểm tra đường thoát tới đuôi và lựa chọn vùng trống lớn nhất khi không có đường an toàn. Nhờ đó, rắn có khả năng tự động tìm thức ăn và hạn chế tự mắc kẹt tốt hơn so với thuật toán Greedy ban đầu.

- Nút nhấn được chuyển sang chức năng reset game khi rắn chết hoặc đạt chiều dài tối đa. Project hiện đã có kiến trúc tương đối hoàn chỉnh, phân tách rõ giữa Game Logic, AI, Renderer, Graphics Engine và Hardware Driver.